SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU

………..

QUY HOẠCH TỈNH LAI CHÂU THỜI KỲ 2021-2030,

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

DỰ THẢO BÁO CÁO

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (ĐÊ, KÈ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

NĂM 2021

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG THIÊN TAI, THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ	1

1.1. HIỆN TRẠNG THỦY LỢI	1

1.1.1. Hiện trạng công trình và cấp nước	1

1.1.2. Hiện trạng quản lý khai thác CTTL	5

1.1.3. Tình hình thực hiện quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011-2020	9

1.1.4. Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi	10

1.2. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN	11

1.2.1. Hiện trạng công trình và cấp nước	11

1.2.2. Hiện trạng quản lý	14

1.2.3. Kết quả đầu tư công trình CNSH tập trung nông thôn	14

1.3. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ	15

1.3.1. Hiện trạng công trình và cấp nước	15

1.3.2. Hiện trạng quản lý	16

1.4. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH ĐÊ, KÈ PCTT THIÊN TAI	18

1.4.1. Tình hình thiên tai	18

1.4.2. Hiện trạng quản lý thiên tai	19

1.4.3. Những tồn tại, khó khăn và bài học kinh nghiệm	21

CHƯƠNG 2. QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CẤP NƯỚC NÔNG THÔN, CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050	24

2.1. DỰ BÁO XU THẾ	24

2.1.1. Dự báo bối cảnh thời kỳ 2021-2030	24

2.1.2. Dự báo xu thế biến đổi khí hậu và nguồn nước	25

2.1.3. Dự báo nhu cầu dùng nước	27

2.1.4. Dự báo tác động thiên tai và thời tiết cực đoan đến tính bền vững các công trình thủy lợi, cấp nước và phòng chống thiên tai	28

2.1.5. Dự báo tác động của khoa học và công nghệ, nguồn lực đến phòng chống thiên tai và thủy lợi và cấp nước	29

2.2. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH THỦY LỢI THỜI KỲ 2021 - 2030	30

2.2.1. Mục tiêu	30

2.2.2. Phương án quy hoạch thủy lợi thời kỳ 2021-2030	31

2.3. QUY HOẠCH CNSH TẬP TRUNG NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021 - 2030	40

2.3.1. Mục tiêu	40

2.3.2. Phương án quy hoạch công trình CNSH tập trung nông thôn	40

2.4. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ THỜI KỲ 2021 - 2030	42

2.4.1. Mục tiêu	42

2.4.2. Phương án quy hoạch cấp nước	43

2.5. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH ĐÊ, KÈ PCTT	46

2.5.1. Phương án quy hoạch hệ thống công trình	46

2.6. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH THỦY LỢI, CẤP NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÊ KÈ PCTT TẦM NHÌN ĐẾN 2050	48

2.6.1. Phương án quy hoạch thủy lợi	49

2.6.2. Phương án quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn	49

2.6.3. Phương án quy hoạch cấp nước đô thị	49

2.6.4. Phương án quy hoạch công trình PCTT	49

2.7. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH	49

2.7.1. Giải pháp về cơ chế chính sách	49

2.7.2. Giải pháp về khoa học công nghệ	50

2.7.3. Giải pháp về vốn đầu tư	50

2.7.4. Giải pháp về quản lý, khai thác	51

2.7.5. Tổ chức thực hiện	51

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Số lượng CTTL phân theo diện tích tưới thực tế	2

Bảng 1.2: Quy mô hồ chứa trên địa bàn tỉnh	2

Bảng 1.3: Danh sách đập dâng có quy mô vừa trên địa bàn tỉnh	3

Bảng 1.4: Hiện trạng CTTL tỉnh Lai Châu năm 2020 phân theo huyện	7

Bảng 1.5: Quy mô thiết kế của các công trình CNSH tập trung nông thôn	11

Bảng 1.6: Quy mô thiết kế của các công trình CNSH tập trung nông thôn	12

Bảng 1.7: Tổng hợp công trình CNSH tập trung nông thôn năm 2020 phân theo huyện	13

Bảng 1.8: Hiện trạng các công trình cấp nước sạch đô thị năm 2020	17

Bảng 1.9: Các loại hình thiên tai và khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng	18

Bảng 2.1: Biến đổi của lượng mưa và nhiệt độ dưới tác động của BĐKH	25

Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển đến 2025	27

Bảng 2.3: Quy mô các công trình hồ chứa nước xây mới	35

Bảng 2.4: Các hạng mục công trình và nhu cầu vốn đầu tư các hồ chứa nước xây mới	36

Bảng 2.5: Nâng cấp công trình hồ chứa giai đoạn 2021-2025	37

Bảng 2.6: Xây mới công trình đập dâng giai đoạn 2021-2025	38

Bảng 2.7: Nâng cấp các CTTL đập dâng có quy mô vừa giai đoạn 2021-2025	38

Bảng 2.8: Nâng cấp công trình đập dâng có diện tích tưới ≥30 ha giai đoạn 2021-2030	39

Bảng 2.9: Nâng cấp công trình đập dâng có diện tích tưới <30 ha giai đoạn 2021-2030	39

Bảng 2.10: Xây mới công trình CNSH tập trung nông thôn giai đoạn 2021-2025	41

Bảng 2.11: Nâng cấp công trình CNSH tập trung nông thôn giai đoạn 2021-2030	42

Bảng 2.12: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước đô thị giai đoạn 2021-2030	45

Bảng 2.13: Đầu tư công trình kè giai đoạn 2021-2030	47

Bảng 2.14: Hạng mục phi công trình PCTT	48

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Hiện trạng công trình đầu mối thủy lợi theo các huyện	1

Hình 1.2: Hiện trạng kênh mương theo các huyện	4

Hình 1.3: Diện tích được cấp nước tưới của các CTTL phân theo các huyện	5

Hình 1.4: Ươc tính thiệt hại do thiên tai gây ra giai đoạn 2010-2020	19

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| --- | --- |
| CNSH | Cấp nước sinh hoạt |
| CTTL | Công trình thủy lợi |
| NN&PTNT | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| PCTT&TKCN | Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn |
| QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia |
| TNHH MTV | trách nhiệm hữu hạn một thành viên |
| UBND | Ủy ban nhân dân |

HIỆN TRẠNG THIÊN TAI, THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ

HIỆN TRẠNG THỦY LỢI

Hiện trạng công trình và cấp nước

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 981 công trình thủy lợi. Trong đó 04 công trình hồ chứa, 979 công trình đập (phai đập, đập dâng). Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) quản lý thủy nông Lai Châu quản lý 95 công trình, các công trình còn lại do các huyện, thành phố quản lý. Sau khi rà soát, đánh giá hiện trạng công trình như sau:

- Số công trình hoạt động tốt: 601 công trình, chiếm 69,64%;

- Số công trình hoạt động trung bình: 217 công trình, chiếm 27,23%;

- Số công trình hoạt động kém: 27 công trình, chiếm 3,13%;

- Số công trình không hoạt động: 0 công trình;

Công trình đầu mối phân theo mức độ kiên cố gồm 863 công trình kiên cố (chiếm 88%) và 114 công trình tạm (chiếm 12%). Các huyện có số lượng công trình lớn bao gồm huyện Phong Thổ 186 công trình, huyện Sìn Hồ 167 công trình, huyện Tam Đường 159 công trình và huyện Mường Tè 139 công trình (Bảng ///). Tỷ lệ công trình đầu mối kiên cố đạt cao nhất tại huyện Nậm Nhùn (100%) và thấp nhất tại TP. Lai Châu (68%), các huyện còn lại đạt 79-94%.

Hiện trạng công trình đầu mối thủy lợi theo các huyện

Phân theo diện tích tưới cấp nước, các công trình có diện tích tưới cả năm 30ha là 321 công trình, chiếm 32,7% tổng số CTTL, các công trình có diện tích tưới <30 ha là 660 công trình, chiếm 67,3% tổng số CTTL.

Số lượng CTTL phân theo diện tích cấp nước thực tế

| TT | Đơn vị quản lý | Số lượng CTTL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | 30 ha | <30 ha |
| 1 | TP. Lai Châu | 40 | 13 | 27 |
| 2 | Huyện Sìn Hồ | 145 | 11 | 134 |
| 3 | Huyện Than Uyên | 110 | 51 | 59 |
| 4 | Huyện Tam Đường | 132 | 34 | 98 |
| 5 | Huyện Phong Thổ | 177 | 32 | 145 |
| 6 | Huyện Tân Uyên | 92 | 68 | 24 |
| 7 | Huyện Nận Nhùn | 56 | 7 | 49 |
| 8 | Huyện Mường Tè | 132 | 9 | 123 |
| 9 | Cty QL thủy nông | 97 | 97 | 0 |
|  | Tổng | 981 | 322 | 659 |

Công trình đầu mối hồ chứa: 04 công trình (Hồ Hoàng Hồ, hồ Pa Khóa huyện Sìn Hồ, hồ thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên, hồ Thượng Lưu thị xã Lai Châu). Theo phân loại quy định tại 67/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, trong tổng số 4 hồ chứa có 3 hồ chứa có quy mô lớn và 1 hồ chứa có quy mô vừa.

Quy mô hồ chứa trên địa bàn tỉnh

| TT | Tên hồ | Địa điểm | Wtoàn bộ (106 m3) | Chiều cao đập (m) | Chiều dài đập (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ chứa nước lớn (15 m ≤ Hđ < 100 m hoặc 3 triệu m3 ≤ W < 1 tỷ m3 hoặc 10 m ≤ Hđ < 15 m và Lđập ≥ 500 m hoặc Qxả tràn > 2.000 m3/s) |  |  |  |  |
| 1 | Hoàng Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 2,406 | 38,6 | 133,9 |
| 2 | Pa Khóa | Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ | 0,524 | 25,5 | 145,0 |
| 3 | Khu 9 | Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên | 0,468 | 22,0 | 99,0 |
| II | Hồ chứa nước vừa (10 m ≤ Hđ < 15 m hoặc 0,5 triệu m3 ≤ W < 3 triệu m3) |  |  |  |  |
| 1 | Hạ Lưu | Phường Tân phong, thành phố Lai Châu | 0,770 | 7,0 | 405,0 |

Nguồn Sở NN&PTNT

Công trình đầu mối đập dâng: Phân theo quy mô công trình (Nghị định 67/2018/NĐ-CP), trên địa bàn tỉnh không có CTTL đập dâng có quy mô đập lớn và đập vừa, chỉ có quy mô đập nhỏ (Hđ<10 m). Trong đó, đập nhỏ có chiều cao trong khoảng 5 m < Hđ < 10 m có 10 đập.

Danh sách đập dâng có quy mô vừa trên địa bàn tỉnh

| TT | Tên hồ | Địa điểm | Chiều cao đập (m) | Chiều dài đập (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đập lớn (15 m ≤ Hđ < 100 m hoặc 3 triệu m3 ≤ W < 1 tỷ m3 hoặc 10 m ≤ Hđ < 15 m và Lđập ≥ 500 m): không có |  |  |  |
| II | Đập vừa (10 m ≤ Hđ < 15 m) |  |  |  |
| 1 | Đập công trình thủy lợi Nậm Mí | Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên | 6,0 | 23,0 |
| 2 | Đập công trình thủy lợi Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường | 5,5 | 21,0 |
| 3 | Đập công trình thủy lợi Thèn Pả | Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường | 5,2 | 17,5 |
| 4 | Đập công trình thủy lợi Chu Va 12.2 | Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | 6,3 | 40,0 |
| 5 | Đập công trình thủy lợi Nậm Ma Nọi | Xã Mường Tè, huyện Mường Tè | 5,5 | 25,0 |
| 6 | Đập công trình thủy lợi Phai Cát | Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ | 7,0 | 46,0 |
| 7 | Đập công trình thủy lợi Nậm Há | Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ | 7,0 | 40,0 |
| 8 | Đập công trình thủy lợi Hua Chăng | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 6,0 | 25,0 |
| 9 | Đập công trình thủy lợi Nậm Pe | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 7,0 | 40,0 |
| 10 | Đập công trình thủy lợi Hua Cưởm | Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | 5,0 | 20,0 |

Nguồn Sở NN&PTNT

Các công trình hồ chứa (4 hồ) và đập dâng có quy mô vừa hiện chưa đáp ứng về yêu cầu quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Tổng chiều dài kênh mương là: 2.174,9 km; trong đó có 1.684,7 km kiên cố chiếm 77,5%, 490,2 km kênh đất (chiếm 22,5%). Huyện Tam Đường có tỷ lệ kiên cố kênh mương đạt 62%, huyện Nâm Nhùn đạt 94%, các địa phương còn lại có tỷ lệ kiên cố kênh mương đạt 71-86% (Bảng ///).

Hiện trạng kênh mương theo các huyện

Tổng diện tích được cấp nước tưới cả năm từ công trình thủy lợi là 26.701,8 ha (tăng 118 ha so với năm 2019). Trong đó: 17.973,7 ha lúa mùa, 6.792 ha lúa chiêm xuân, 1.388,2 ha rau màu, 47 ha cây ăn quả và 501 ha thủy sản.

Diện tích được cấp nước tưới của các CTTL phân theo các huyện

Công trình tiêu

Do đặc điểm diện tích canh tác nhỏ trên địa hình dốc nên việc tiêu thoát nước nông nghiệp chủ yếu tự chảy vào các suối, thủy vực lân cận. Do vậy, trên địa bàn tỉnh không có công trình tiêu.

Hiện trạng quản lý khai thác CTTL

Phân cấp quản lý công trình

Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông tỉnh, trực tiếp quản lý các công trình có diện tích tưới ≥ 50 ha, các hồ chứa có chiều cao đập trên 15m, các công trình thủy lợi nằm trên địa bàn 2 xã. Hiện tại công ty tiếp nhận và đang quản lý 95 công trình và 02 hồ chứa thủy lợi.

Tổ chức thủy lợi cơ sở: Ban Thủy lợi xã (do UBND huyện thành lập ở mỗi xã), Tổ thủy lợi thôn/bản (do UBND xã ký quyết định thành lập) trực tiếp quản lý các công trình thủy lợi còn lại (trừ các công trình đã bàn giao cho Công ty)

Công tác quản lý công trình sau đầu tư

Công ty TNHH MTV quản lý thủy nông Lai Châu: Năm 2020, Công ty đã thành lập được 02 phòng và 07 cụm thủy nông trực thuộc với tổng số lao động 161 người; đảm bảo mỗi công trình được bố trí tối thiểu 01 lao động hợp đồng để quản lý vận hành, các công trình phức tạp liên xã được bố trí công nhân đã qua đào tạo để vận hành; phục vụ tưới tiêu trên 9.600 ha cây trồng các loại. Tổ chức bộ máy và nhân sự hiện của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu về cơ bản đã đáp ứng nhiệm vụ tỉnh giao. Hàng năm 100% diện tích đã ký với các đơn vị dùng nước đều được cấp nước đầy đủ; công trình được quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên phát huy được hiệu quả đầu tư và tăng tuổi thọ công trình.

Ban Thủy lợi xã, Tổ thủy lợi thôn/bản:

- Đa phần các địa phương đã lồng ghép nhiệm vụ kết hợp quản lý cả công trình thủy lợi và cấp nước nông thôn cho các ban, tổ. Đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 105 xã, phường, thị trấn đã thành lập và kiện toàn lại ban quản lý thủy lợi, trong đó Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên gồm các công chức kế toán, giao thông - thuỷ lợi và địa chính là tổ viên; thành lập 743 tổ tại các thôn, bản (mỗi tổ từ 3 - 5 thành viên).

Ban thủy lợi xã, tổ thủy lợi thôn, bản đã sử dụng nguồn hỗ trợ tiền sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để quản lý vận hành, tu sửa, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất.

Các địa phương đã sử dụng nguồn sự nghiệp thủy lợi, để sửa chữa các công trình và ưu tiên bố trí các nguồn khác để đầu tư, nâng cấp công trình, đặc biệt là những công trình hư hỏng do thiên tai gây ra.

Tồn tại, khó khăn

Hoạt động của một số ban thuỷ lợi xã và tổ thủy lợi thôn, bản chưa đáp ứng được yêu cầu, cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên môn nên việc vận hành khai thác các công trình chưa thật sự hiệu quả. Các công trình thủy lợi khi điều tiết, vận hành còn xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn nước, chưa xây dựng quy trình vận hành, điều tiết các công trình.

Trong công tác quản lý các công trình thủy lợi còn dựa chủ yếu vào nguồn hỗ trợ của nhà nước, chưa huy động được đóng góp của người dân.

Các công trình thủy lợi, cấp nước thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai như sạt lở đất, lũ, lũ quét gây hư hại công trình nhưng nguồn duy tu bảo dưỡng hàng năm còn hạn chế, chưa kịp thời dẫn đến một số công trình phát huy hiệu quả kém hoặc khong phát huy được hiệu quả nếu không sửa chữa kịp thời.

Hiện trạng CTTL tỉnh Lai Châu năm 2020 phân theo huyện

| STT | Địa bàn | Công trình đầu mối |  |  | Thực tế khai thác (ha) |  |  |  |  |  | Hệ thống kênh (km) |  |  | Hiện trạng hoạt động công trình |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiên cố | Tạm | Tổng cộng | Chiêm | Mùa | Cây ăn quả | Màu | Thủy sản | Tổng cộng | Tổng cộng | Tạm | Kiên cố | Tốt | TB | kém | Không HĐ | Cộng |
|  | Tổng cộng toàn tỉnh | 863 | 114 | 981 | 6,792.0 | 17,973.7 | 47.0 | 1,388.2 | 501.0 | 26,701.8 | 2,174.9 | 490.2 | 1,684.7 | 601 | 235 | 27 | - | 863 |
| 1 | Thành phố Lai Châu | 27 | 13 | 40 | 41.0 | 635.0 | - | 261.0 | 122.7 | 1,059.7 | 58.2 | 17.0 | 41.2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 1.1 | Thành phố quản lý | 27 | 13 | 40 | 41.0 | 635.0 |  | 261.0 | 122.7 | 1,059.7 | 58.2 | 17.0 | 41.2 | 24 | 3 |  |  | 27 |
| 1.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Sìn Hồ | 137 | 30 | 167 | 591.0 | 3,026.7 | - | 73.2 | 37.3 | 3,728.2 | 288.3 | 72.8 | 215.5 | 65 | 62 | 10 | 0 | 137 |
| 2.1 | Huyện quản lý | 115 | 30 | 145 | 206.1 | 1,759.0 |  | 31.2 | 18.9 | 2,015.2 | 239.5 | 64.3 | 175.2 | 50 | 55 | 10 |  | 115 |
| 2.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý | 22 |  | 22 | 384.9 | 1,267.7 |  | 42.0 | 18.4 | 1,713.0 | 48.8 | 8.5 | 40.3 | 15 | 7 |  |  | 22 |
| 3 | Huyện Than Uyên | 111 | 7 | 118 | 1,822.9 | 2,678.2 | - | 184.1 | 91.2 | 4,776.4 | 302.6 | 57.5 | 245.1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 3.1 | Huyện quản lý | 103 | 7 | 110 | 1,278.0 | 1,864.0 |  | 68.0 | 73.0 | 3,283.0 | 231.4 | 41.6 | 189.8 | 103 |  |  |  | 103 |
| 3.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý | 8 |  | 8 | 544.9 | 814.2 |  | 116.1 | 18.2 | 1,493.4 | 71.2 | 15.9 | 55.3 | 8 |  |  |  | 8 |
| 4.0 | Huyện Tam Đường | 125 | 34 | 159 | 644.6 | 3,596.0 | - | 579.7 | 111.7 | 4,932.0 | 426.3 | 161.7 | 264.6 | 70 | 51 | 4 |  | 125 |
| 4.1 | Huyện quản lý | 98 | 34 | 132 | 131.4 | 1,566.2 |  | 197.9 | 78.4 | 1,973.9 | 298.0 | 142.5 | 155.5 | 53 | 41 | 4 |  | 98 |
| 4.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý | 27 |  | 27 | 513.2 | 2,029.8 |  | 381.8 | 33.3 | 2,958.1 | 128.3 | 19.2 | 109.1 | 17 | 10 |  |  | 27 |
| 5 | Huyện Phong Thổ | 170 | 16 | 186 | 665.4 | 1,949.5 | - | 54.7 | 13.4 | 2,683.0 | 410.0 | 63.2 | 346.8 | 120 | 45 | 5 | 0 | 170 |
| 5.1 | Huyện quản lý | 161 | 16 | 177 | 363.4 | 1,562.5 |  | 25.2 | 5.4 | 1,956.5 | 374.8 | 59.1 | 315.7 | 114 | 42 | 5 |  | 161 |
| 5.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý | 9 |  | 9 | 302.0 | 387.0 |  | 29.5 | 8.0 | 726.5 | 35.2 | 4.1 | 31.1 | 6 | 3 |  |  | 9 |
| 6 | Huyện Tân Uyên | 106 |  | 110 | 1,844.1 | 3,408.4 | - | 203.7 | 98.1 | 5,554.3 | 302.2 | 42.2 | 260.0 | 78 | 24 | 4 | 0 | 106 |
| 6.1 | Huyện quản lý | 88 | 4 | 92 | 1,233.0 | 2,245.0 |  | 133.0 | 74.0 | 3,685.0 | 194.8 | 36.1 | 158.6 | 68 | 16 | 4 |  | 88 |
| 6.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý | 18 |  | 18 | 611.1 | 1,163.4 |  | 70.7 | 24.1 | 1,869.3 | 107.4 | 6.1 | 101.4 | 10 | 8 |  |  | 18 |
| 7 | Huyện Nậm Nhùn | 56 | 6 | 62 | 352.5 | 793.7 | 47.0 | 18.8 | 1.2 | 1,213.2 | 149.9 | 8.6 | 141.4 | 41 | 11 | 4 | 0 | 56 |
| 7.1 | Huyện quản lý | 50 | 6 | 56 | 223.5 | 576.7 | 47.0 | 18.8 | 1.2 | 867.2 | 124.6 | 4.2 | 120.5 | 37 | 9 | 4 |  | 50 |
| 7.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý | 6 |  | 6 | 129.0 | 217.0 |  |  |  | 346.0 | 25.3 | 4.4 | 20.9 | 4 | 2 |  |  | 6 |
| 8 | Huyện Mường Tè | 131 | 8 | 139 | 830.5 | 1,886.2 | - | 13.0 | 25.4 | 2,755.1 | 237.4 | 67.3 | 170.1 | 92 | 39 | 0 | 0 | 131 |
| 8.1 | Huyện quản lý | 124 | 8 | 132 | 624.5 | 1,501.2 |  | 13.0 | 17.4 | 2,156.1 | 202.2 | 63.5 | 138.7 | 87 | 37 |  |  | 124 |
| 8.2 | Công Ty TNHH MTV quản lý Thủy nông quản lý | 7 |  | 7 | 206.0 | 385.0 |  |  | 8.0 | 599.0 | 35.2 | 3.8 | 31.4 | 5 | 2 |  |  | 7 |

Nguồn: Sở NN&PTNT

Tình hình thực hiện quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011-2020

Mục tiêu của Quy hoạch Thủy lợi giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011-2020 được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 và được điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 03/2/2016. Quy hoạch thủy lợi đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến năm 2020, chi tiết kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

- Mục tiêu 1: Đến năm 2020 diện tích trồng lúa đạt 26.500ha, có 17.480ha lúa vụ mùa (đạt 92% tổng diện tích lúa nước vụ mùa) được tưới trắc từ công trình thủy lợi, có 7.500ha lúa chiêm xuân (đạt 100% diện tích lúa chiêm xuân) được đảm bảo cấp nước tưới từ công trình thủy lợi. Đầu tư xây dựng mới 07 hồ chứa; 21 công trình tưới tự chảy, tăng diện tích ruộng nước (800ha lúa mùa, 600 ha lúa chiêm xuân). Cải tạo, nâng cấp 72 công trình thủy lợi hiện có đảm bảo tưới cho 18.200 ha lúa vụ mùa; 6.900ha lúa chiêm xuân.

- Mục tiêu 2: Sản lượng lương thực đến năm 2020 đạt 195.000 tấn

- Mục tiêu 3: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi kết hợp phục vụ các mục tiêu.

Kết quả thực hiện quy hoạch thủy lợi

Kết quả thực hiện mục tiêu 1: Đến năm 2020 diện tích trồng lúa ước đạt 29.624ha; trong đó 17.957ha lúa vụ mùa (đạt 85% tổng diện tích lúa nước vụ mùa) được đảm bảo tưới tưới từ công trình thủy lợi, có 6.779ha lúa chiêm xuân (đạt 100% diện tích lúa chiêm xuân) được đảm bảo tưới từ công trình thủy lợi; Đầu tư xây dựng mới 03 hồ chứa và 137 công trình tưới tự chảy, diện tích ruộng lúa nước tăng 3.124 ha. Cải tạo, nâng cấp khoảng 350 công trình thủy lợi hiện có đảm bảo cấp nước tưới cho 17.957 ha lúa vụ mùa và 6.779ha lúa chiêm xuân.

Kết quả thực hiện mục tiêu 2: Đến năm 2020 sản lượng lương thực ước đạt 218.000 tấn.

Kết quả thực hiện mục tiêu 3: Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đã kết hợp phục vụ các mục tiêu sản xuất chuyên canh lúa gạo chất lượng cao tại cánh đồng Bình Lư và MườngThan. Kết hợp giữa tưới ruộng với nuôi trồng thủy sản.Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Kết hợp tưới ruộng với thâm canh tăng vụ; xây dựng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Những nội dung chưa thực hiện trong Quy hoạch đã được duyệt: Các công trình hồ chứa, thủy lợi đã được phê duyệt trong quy hoạch thủy lợi chưa được thực hiện gồm: Hồ Phiêng Lúc (Tân Uyên); Hồ Nậm Thi (Sơn Bình-Bình Lư); Hồ Giang Ma (Tam Đường); Hồ Căn Co (Sìn Hồ); Thủy lợi Phìn Khò 1 (Mường Tè).

Khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn kinh phí phân bổ cho việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi còn nhiều hạn chế.

- Trong việc thực hiện Quy hoạch còn có sự trùng lặp như Hồ Nậm Thi (Sơn Bình- Bình Lư) trùng với Quy hoạch của Thủy điện Nậm Giê do đó phải điều chỉnh quy hoạch.

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi

Tỉnh Lai Châu có số lượng công trình thủy lợi lớn nhưng hầu hết có quy mô nhỏ, diện tích phục vụ hầu hết trong phạm vi 1 xã. Các hồ chứa có phạm vi phục vụ trong 1-2 xã. Toàn tỉnh không có công trình thủy lợi có quy mô liên huyện hoặc liên tỉnh.

Các công trình hồ chứa thủy lợi có thể kết hợp với ngành du lịch tạo không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho khách du lịch trên vùng lòng hồ, ven hồ.

Các công trình hồ chứa có dung tích nhỏ chủ yếu có nhiệm vụ cấp nước cho nông nghiệp hoặc sinh hoạt, không có dung tích phòng lũ và không có nhiệm vụ điều tiết lũ.

HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN

Hiện trạng công trình và cấp nước

Hiện trạng công trình

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 804 công trình. Số công trình đang hoạt động là 692 chiếm 86,07% cấp nước cho 52.742 hộ dân với 259.390 nhân khẩu, chiếm 71,0% dân số nông thôn. Phân loại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hoạt động như sau:

- Hoạt động tốt: 354 công trình, chiếm 44,03%;

- Hoạt động trung bình: 209 công trình, chiếm 26,00%;

- Hoạt động kém hiệu quả: 129 công trình, chiếm 16,04%;

- Không hoạt động: 112 công trình, chiếm 13,93%.

Quy mô công trình: Công trình có quy mô cấp nước cho vài chục người dân đến lớn hơn 1000 người dân. Trong đó, các công trình có quy mô cấp nước theo thiết kế như sau:

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 100 người: 36 công trình, chiếm 4%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 100-300 người: 281 công trình, chiếm 35%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 300-500 người: 249 công trình, chiếm 31%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 500-800 người: 157 công trình, chiếm 20%;

- Quy mô cấp nước nhỏ hơn 800-1000 người: 31 công trình, chiếm 4%;

- Quy mô cấp nước lớn hơn 1000 người: 50 công trình, chiếm 6%;

Quy mô thiết kế của các công trình CNSH tập trung nông thôn

| TT | Tên huyện | Số xã hưởng lợi | Quy mô thiết kế CNSH (người) |  |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-100 | 100-300 | 300-500 | 500-800 | 800-1000 | >1000 |  |
| 1 | Tân Uyên | 10 | 1 | 32 | 29 | 20 | 5 | 7 | 94 |
| 2 | Than Uyên | 12 | 2 | 27 | 35 | 24 | 6 | 10 | 104 |
| 3 | Tam Đường | 14 | 0 | 20 | 38 | 29 | 7 | 11 | 105 |
| 4 | TP. Lai Châu | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Phong Thổ | 18 | 8 | 53 | 56 | 18 | 7 | 5 | 147 |
| 6 | Mường Tè | 14 | 7 | 48 | 32 | 20 | 0 | 5 | 112 |
| 7 | Nậm Nhùn | 9 | 5 | 30 | 13 | 13 | 3 | 1 | 65 |
| 8 | Sìn Hồ | 22 | 11 | 67 | 44 | 32 | 3 | 11 | 168 |
|  | Tổng | 101 | 36 | 281 | 249 | 157 | 31 | 50 | 804 |

Nguồn: Sở NN&PTNT

Trong quá trình khai thác, quy mô cấp nước thực tế của các công trình đã thay đổi, một số công trình cấp nước tăng lên so với thiết kế ban đầu nhưng cũng nhiều công trình giảm so với năng lực thiết kế.

Quy mô thiết kế của các công trình CNSH tập trung nông thôn

| TT | Tên huyện | Quy mô thực tế cấp nước sinh hoạt (người) |  |  |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1-100 | 100-300 | 300-500 | 500-800 | 800-1000 | >1000 |  |
| 1 | Tân Uyên | 31 | 10 | 33 | 10 | 5 | 4 | 1 | 94 |
| 2 | Than Uyên | 9 | 6 | 35 | 29 | 16 | 3 | 6 | 104 |
| 3 | Tam Đường | 13 | 15 | 43 | 16 | 12 | 1 | 5 | 105 |
| 4 | TP. Lai Châu | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Phong Thổ | 27 | 13 | 68 | 30 | 3 | 4 | 2 | 147 |
| 6 | Mường Tè | 3 | 7 | 45 | 32 | 20 | 0 | 5 | 112 |
| 7 | Nậm Nhùn | 3 | 3 | 26 | 18 | 9 | 3 | 3 | 65 |
| 8 | Sìn Hồ | 25 | 6 | 71 | 33 | 26 | 1 | 6 | 168 |
|  | Tổng | 112 | 62 | 324 | 170 | 92 | 16 | 28 | 804 |

Nguồn: Sở NN&PTNT

Hiện trạng cấp nước

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết năm 2020 ước đạt 85,2% tăng 10% so với năm 2015 trong đó tỷ lệ được sử dụng nước theo QCVN 02:2009/BYT đạt 30,3%.

Số công trình CNSH tập trung nông thôn đang hoạt động là 692 công trình  cấp nước cho 52.742 hộ dân với 259.390 nhân khẩu, chiếm 71,0% dân số nông thôn. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nguồn nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình từ các nguồn khác là 29%.

Chi tiết hiện trạng công trình CNSH tập trung nông thôn phân theo huyện xem Phụ lục 2.

Tổng hợp công trình CNSH tập trung nông thôn năm 2020 phân theo huyện

| STT | Huyện/Thành phố | Năng lực thiết kế |  | Số hộ/số khẩu hưởng lợi thực tế |  | Đánh giá hoạt động các công trình |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ | Số khẩu | Số hộ | Số khẩu | Tốt | TB | Kém | Không hoạt động | Tổng cộng |
|  | Tổng cộng | 75,969 | 386,266 | 52,742 | 259,390 | 354 | 209 | 129 | 112 | 804 |
| 1 | Tân Uyên | 8,958 | 45,504 | 3,346 | 18,168 | 19 | 19 | 25 | 31 | 94 |
| 2 | Than Uyên | 14,155 | 68,353 | 10,940 | 50,858 | 46 | 34 | 15 | 9 | 104 |
| 3 | Tam Đường | 10,196 | 57,049 | 5,842 | 30,100 | 47 | 33 | 12 | 13 | 105 |
| 4 | TP. Lai Châu | 739 | 3,481 | 489 | 2,397 | 3 |  | 5 | 1 | 9 |
| 5 | Phong Thổ | 12,930 | 64,758 | 8,694 | 42,472 | 44 | 39 | 37 | 27 | 147 |
| 6 | Mường Tè | 11,054 | 55,426 | 9,007 | 44,238 | 48 | 42 | 19 | 3 | 112 |
| 7 | Nậm Nhùn | 4,848 | 23,263 | 4,782 | 21,816 | 43 | 18 | 1 | 3 | 65 |
| 8 | Sìn Hồ | 13,089 | 68,432 | 9,642 | 49,341 | 104 | 24 | 15 | 25 | 168 |

Nguồn: Sở NN&PTNT

Hiện trạng quản lý

Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sau khi nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng giao cho Công ty, hợp tác xã và các ban quản lý xã, các tổ quản lý.

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có 05 công trình cấp nước sinh hoạt do Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu quản lý gồm: Công trình cấp NSH xã Mường So huyện Phong Thổ; công trình cấp NSH Sùng Phài huyện Tam Đường; công trình cấp NSH Mường Than và công trình cấp NSH Huổi Xa xã Phúc Than huyện Than Uyên; công trình cấp NSH Bình Lư huyện Tam Đường; 20 công trình do hợp tác xã quản lý tại huyện Tân Uyên và huyện Sìn Hồ, các công trình còn lại do ban quản lý xã và các tổ quản lý

Tồn tại, hạn chế

Hiện nay, các công trình cấp nước tập trung nông thôn khi xây dựng xong đa số được bàn giao cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên, phần nhiều các xã, bản quản lý vận hành công trình chưa hiệu quả hoặc chính quyền xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Nhiều công trình xây dựng không được lắp đồng hồ đo nước nên khó khăn cho quản lý. Nhiều công trình không thu được tiền sử dụng nước nên không có kinh phí hoạt động. Hàng năm, các địa phương mới quan tâm đến việc xây dựng, nâng cấp công trình; Chưa chú trọng, ưu tiên bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước tập trung nông thôn.

Điều kiện kinh tế, nhận thức của người dân nông thôn còn hạn chế, ý thức trách nhiệm của người dân trong sử dụng, bảo vệ và tự sửa chữa các công trình cấp nước chưa cao vẫn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước.

Các công trình nước sinh hoạt chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai đặc biệt là đầu mối thu nước, tuyến ống chạy trên các triền đồi, khe suối về mùa lũ dễ bị bồi lấp, sạt lở đường ống, tắc bể lọc không được sửa chữa kịp thời.

Nhiều công trình hoạt động rất hiệu quả sau khi được đầu tư. Tuy nhiên, những năm gần đây do thời tiết biến đổi theo hướng bất lợi, thảm phủ lưu vực thay đổi làm giảm lượng nước đến công trình dẫn đến làm giảm năng lực cấp nước của công trình.

Kết quả đầu tư công trình CNSH tập trung nông thôn

Giai đoạn 2011-2015: Thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng kinh phí ước huy động cả giai đoạn  là 165,5 tỷ đồng, trong đó:

- Trong đó vốn đầu tư  157,57 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 7,93 tỷ đồng.

- Chia theo nguồn: Vốn ngân sách Chương trình 150,5  tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp 15 tỷ đồng.

Tổng số công trình cấp nước sinh hoạt đã được nâng cấp và xây mới giai đoạn 2011-2015 là 99 công trình với tổng vốn đầu tư là 140,17 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020: Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng sửa chữa được 386 công trình. Số công trình được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp phân theo các huyện như sau: Huyện Than Uyên 86 công trình, huyện Tân Uyên 43 công trình, huyện Tam Đường 67 công trình, huyện Phong Thổ 46 công trình, huyện Sìn Hồ 85 công trình, huyện Mường Tè 56 công trình, huyện Nậm Nhùn 35 công trình, TP Lai Châu 3 công trình.

Tổng nguồn vốn đầu tư huy động trong giai đoạn 2016-2020 khoảng 258.908 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương từ các Chương trình, dự án: (Chương trình MTQG nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, TĐC, 30a...)  115.458 triệu đồng.

- Vốn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới: 68.450 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương 60.000 triệu đồng.

- Vốn khác 15.000 triệu đồng (vốn tài trợ từ các tổ chức, hội....).

HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ

Hiện trạng công trình và cấp nước

Tính đến năm 2020, các đô thị được cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm thành phố Lai Châu và khu vực trung tâm thuộc các huyện Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ.

Tổng số trạm cấp nước sạch đô thị hiện nay là 10 trạm với tổng công suất thiết kế là 24.500 m3/ngày, công suất cấp nước thực tế đạt 21.200 m3/ngày. Trạm có công suất cấp nước lớn nhất đạt 11.000 m3/ngày.đêm, trạm có công suất nhỏ nhất là 300 m3/ngày.đêm. Trong tổng số 10 trạm có 8 trạm khai thác nguồn nước mặt và 2 trạm khai thác nguồn nước ngầm.Số trạm đang hoạt động tốt là 7/10 và số trạm hoạt động bình thường là 3/10. Một số trạm còn xảy ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô.

Nguồn nước và công nghệ xử lý: 8/10 trạm khai thác nguồn nước mặt để xử lý phục vụ cấp nước, 2/10 trạm khai thác nguồn nước ngầm (trạm Quyết Thắng và Nùng Nàng cấp nước cho TP. Lai Châu). Công nghệ xử lý gồm lắng, lọc và khử trùng bằng hóa chất (clo, javen). Chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT.

Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch đô thị mới đạt 90%. Trong đó, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch ở thành phố Lai Châu và huyện Than Uyên đạt gần 100%, trung tâm huyện Tam Đường 80%, trung tâm huyện Sìn Hồ 88%, trung tâm huyện Phong Thổ 90%... Tỷ lệ cấp nước đạt được thấp hơn so với chỉ tiêu đã đề ra trong tại Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh “... đến năm 2020 trên 95% dân số đô thị được sử dụng nước sạch”.

Hiện trạng quản lý

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu Quản lý các công trình nước sạch cấp cho TP Lai Châu và các thị trấn huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ với tổng số 10 công trình. Công ty gồm 21.586.514 cổ phẩn, trong đó UBND tỉnh Lai Châu nắm giữ 21.121.914 cổ phần (chiếm tỷ lệ 97,85%). Công ty có đủ năng lực về nhân lực và thiết bị để quản lý, khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sạch.

Các công trình nước sạch cấp cho các thị trấn Tân Uyên, Mường Tè và Nậm Nhùn được UBND huyện giao cho doanh nghiệp hoặc HTX quản lý. Năng lực về nhân lực và thiết bị để quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch của các đơn vị trên còn hạn chế.

Tồn tại và nguyên nhân

Nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu về tỷ lệ cấp nước gồm:

- Vùng thấp Nậm Tăm được quy hoạch là đô thị trong tương lai nên tỷ lệ dân số đô thị sẽ tính cả số dân ở đây nhưng đến nay vùng này vẫn chưa được công nhận là đô thị;

- Một số công trình còn xảy ra tình trạng thiếu nước vào mùa khô;

- Nguồn kinh phí đầu tư hệ thống đường ống cấp nước cho các hộ dân xa trung tâm đô thị còn hạn hẹp. Đặc biệt, một số hộ dân xa trung tâm đô thị đời sống kinh tế khó khăn và vẫn giữ thói quen sử dụng nước giếng, nước ở mó nên không sử dụng nước sạch.

Hiện trạng các công trình cấp nước sạch đô thị năm 2020

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Năm XD | Công suất (m3/ngày đêm) |  | Tình trạng công trình | Tỷ lệ cấp nước đạt (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thiết kế | Thực tế |  |  |
| 1 | Nhà máy nước Hua Nà | Xã Hua Nà, huyện Than Uyên | 2005 | 2,000 | 1,900 | Tốt | 100 |
| 2 | Trạm xử lý và cấp nước Mường Than | Xã Mường Than, huyện Than Uyên | 2019 | 1,000 | 300 | Tốt | 90 |
| 3 | Nhà máy nước thị trấn Tam Đường | Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường | 2007 | 1,000 | 1,000 | Bình thường | 80 |
| 4 | Nhà máy nước thành phố Tà (trạm Tà Lèng) | Xã San Thàng, TP Lai Châu | 2014 | 11,000 | 10,000 | Tốt | 90 |
| 5 | Trạm xử lý và cấp nước Quyết Thắng | Tổ 8, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu | 2008 | 1,500 | 5,000 | Bình thường |  |
| 6 | Trạm xử lý và cấp nước Nùng Nàng | Tổ 1, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu | 2006 | 2,000 | 500 | Bình thường |  |
| 7 | Trạm xử lý và cấp nước Vàng Bó | Thôn Thống Nhất, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ | 2009 | 2,000 | 700 | Tốt | 90 |
| 8 | Trạm xử lý và cấp nước thị trấn Phong Thổ | Tổ dân phố Paso, TT Phong Thổ, huyện Phong Thổ | 2009 | 1,000 | 800 | Tốt |  |
| 9 | Nhà máy nước khu KTCK Ma Lù Thàng | Khu KTCK Ma Lù Thàng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ | 2013 | 1,000 | 300 | Tốt | 91 |
| 10 | Trạm xử lý và cấp nước thị trấn Sìn Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 2011 | 2,000 | 700 | Tốt | 88 |
| 11 | Trạm cấp nước thị trấn Nậm Nhùn | thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | 2016 | 1500 | 800 | Bình thường | 90 |
| 12 | Trạm cấp nước thị trấn Mường Tè | Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2019 | 2400 | 800 | Tốt | 90 |
| 13 | Trạm cấp nước thị trấn Tân Uyên | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 2018 | 3000 | 700 | Tốt | 96 |

HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH ĐÊ, KÈ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Tình hình thiên tai

Do đặc điểm về điều kiện tự nhiên, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra một số thiên tai điển hình như mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất, rét hại, sương muối.

Các loại hình thiên tai và khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng

| TT | Loại hình thiên tai | Khu vực thường xảy ra | Năm xảy ra thiên tai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mưa đá | Hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh. Trong đó tập trung tại các địa bàn: - Huyện Tân Uyên: Xã Phúc Than; - Huyện Tam Đường: Xã Sơn Bình; - Huyện Sìn Hồ: Xã Nậm Mạ; - Huyện Nậm Nhùn: Xã Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Ban và thị trấn Nậm Nhùn | 2010, 2018, 2019, 2020 |
|  | Gió lốc |  | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
|  | Lũ | Trên các sông lớn | 2012, 2013, 2015, 2018 |
|  | Lũ quét | Xã Mường Kim huyện Than Uyên; xã Mường Tè, thị trấn Mường Tè huyện Mường Tè; xã Mường So, Dào San huyện Phong Thổ; xã Sơn Bình, xã Bình Lư, thị trấn Tam Đường huyện Tam Đường | 2010, 2015, 2017, 2018, 2019 |
|  | Sạt lở đất | Hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh. Trong đó tập trung tại các địa bàn: - Huyện Tam Đường: Xã khun Há, xã Tả Kèng, và xã Bản Hon; - Huyện Phong Thổ: Xã Dào San, Tung Qua Lìn; - Huyện Mường Tè: Xã Bum Tở, xã Vàng San, xã Mù Cả và xã Bum Nưa - Huyện Nậm Nhùn: Xã Nậm Manh, xã Mường Mô, xã Nậm Hàng, xã Nậm Pì | 2010, 2015, 2018, 2017 2019, 2020 |
|  | Rét hại | Xảy ra trên hầu hết các huyện trong tỉnh | 2016, 2019 |
|  | Sương muối |  |  |

Nguồn: Sở NN&PTNT

Trong giai đoạn 2010-2020, thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó, loại hình thiên tai như giông lốc, sạ lở đất xảy ra hầu hết các năm; vào các năm có mưa lớn thường xảy thiên tai lũ trên các sông và quét trên các suối. Thiệt hại về thiên tai có xu hướng tăng dần qua các năm. Các năm xảy ra thiên tai đều gây thiệt hại về con người, cây trồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng.

Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra giai đoạn 2010-2020

Hiện trạng quản lý thiên tai

Công trình kè

Giai đoạn 2016-2020 triển khai đầu tư xây dựng 06 dự án kè bảo vệ bờ, cồn bãi trên sông suối biên giới, kè mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Các công trình kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp được đầu tư ở hầu hết các huyện.

Các hoạt động PCTT

Công tác chuẩn bị, phòng tránh thiên tai:

- Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên PCTT&TKCN;

- Xây dựng Kế hoạch và Phương án PCTT hàng năm;

- Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòn tránh thiên tai;

- Tổ chức diễn tập PCTT định kỳ theo kế hoạch;

- Rà soát các khu đô thị, các điểm dân cư, những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai và tổ chức cảnh báo, lên phương án ứng phó;

- Kiểm tra, nâng cấp, tu sửa các hạng mục công trình bị hư hỏng. Đồng thời tăng cường tuần tra, phát hiện sự cố và có biện pháp xử lý kịp thời;

- Tổ chức công tác trực ban PCTT theo quy định, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các diễn biến thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả các đợt thiên tai:

- Cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; hướng dẫn Nhân dân gia cố, chằng chống nhà cửa; tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, khu vực nguy cơ sạt lở...;

- Di chuyển, sơ tán nhà dân ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai đến nơi an toàn;

Cơ cấu tổ chức bộ máy PCTT

1/ Cấp tỉnh

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu được kiện toàn hàng năm. Thành phần Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tuân theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai. Đồng thời, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng thường trực sử dụng bộ máy, nhân sự của Chi cục Thủy lợi tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

2/ Cấp huyện

Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện trên địa bàn tỉnh được kiện toàn hàng năm. Thành phần Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tuân theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện được ban hành hàng năm. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN đặt tại Phòng Nông nghiệp và PTNT.

3/ Cấp xã

Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn hàng năm. Thành phần Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tuân theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã được ban hành hàng năm. Cán bộ địa chính giao thông-thủy lợi kiêm nhiệm công tác thường trực PCTT của xã.

Những tồn tại, khó khăn và bài học kinh nghiệm

Những tồn tại, khó khăn

Các tồn tại, khó khăn trong công tác PCTT trên địa bàn tỉnh gồm:

- Chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ sở, đơn vị vào một số đợt thiên tai thực hiện chưa kịp thời và đầy đủ theo quy định.

- Chưa xã hội hoá được nguồn lực trong công tác di chuyển dân cư ra khỏi các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Một số người dân chưa chủ động tìm giải pháp tự bảo vệ tài sản của mình còn trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

- Công tác dự báo, cảnh báo tuy đã có nhiều tiến bộ song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, chưa lường hết được các diễn biến phức tạp của thời tiết thiên tai.

- Công tác khắc phục hậu quả còn tạm thời, đặc biệt là giao thông.

- Là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình chia cắt. Mạng lưới giao thông của tỉnh hầu như chỉ có đường bộ, các tuyến đi qua các khu vực có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn thường xuyên chịu tác động bất lợi của thời tiết, thiên tai, khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành, ứng cứu, cứu trợ và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong ứng phó với các loại thiên tai bất thường, cực đoan cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Coi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp   các ngành. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là người đứng đầu Ủy ban nhân dân các cấp; xây dựng một đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai có tính chuyên nghiệp cao từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Huy động toàn dân, toàn xã hội tham gia công tác phòng, chống ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Công tác phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, lấy phòng để chống, lấy phòng để ứng phó; dựa vào nhân dân, chính quyền cơ sở là chính. Chú trọng và phát huy vai trò, khả năng tự phòng, chống, ứng phó thiên tai trong cộng đồng dân cư.

3. Quan tâm lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực tiễn cho thấy, đầu tư trong giai đoạn phòng ngừa sẽ mang lại hiệu qua cao hơn so với giai đoạn ứng phó, khắc phục hậu quả.

4. Chuẩn bị thật tốt công tác “4 tại chỗ”, như: Lực lượng, trang thiết bị, vật tư, y tế, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, nước uống và các điều kiện cần thiết khác ngay từ đầu năm và ngay cả cộng đồng dân cư, sẽ hạn chế được thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

5. Tổ chức chỉ đạo ứng phó phù hợp từng loại thiên tai theo cấp độ rủi do thiên tai. Có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất các lực lượng cùng tham gia ứng phó; đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt; phát huy vai trò và khả năng tự ứng cứu trong cộng đồng dân cư.

6. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, người dân về kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với các loại thiên tai. Theo dõi, rà soát các điểm có nguy cơ tiềm ẩn cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét, các điểm có nguy cơ ngập lụt để có các biện pháp ứng phó kịp thời di chuyển các hộ dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm; gắn với trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, thực hiện của chính quyền địa phương các cấp.

7. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời. Nắm bắt, cập nhật diễn biến của thời tiết, khí hậu để cảnh báo đến người dân chủ động phòng, tránh; thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng chỉ đạo ứng phó kịp thời.

QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CẤP NƯỚC NÔNG THÔN, CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

DỰ BÁO XU THẾ

Dự báo bối cảnh thời kỳ 2021-2030

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tiếp tục dành sự quan tâm cao để đầu tư, phát triển vùng miền núi, biên giới; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với các khó khăn, thách thức như: ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp...; các nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng hạn chế và sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các lĩnh vực khác như: Quỹ đất sản xuất nông nghiệp sẽ giảm; lao động có xu hướng chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ… Mặt khác, việc hội nhập kinh tế quốc tế, ứng dụng công nghệ và yêu cầu quy trình sản xuất tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng cao. Sản phẩm nông sản phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng GlobalGap, bảo đảm các tiêu chuẩn VSATTP, sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đảm bảo các tiêu chuẩn bắt buộc để hàng nông sản có thể thâm nhập được vào thị trường thế giới.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, chỉ đạo ngành Nông nghiệp khai thác có hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế sẵn có. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, chú trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thách thức trong sản xuất, tạo đà cho tăng trưởng ngành nông nghiệp trong những năm tiếp theo; tình hình an ninh chính trị tiếp tục được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, trình độ dân trí ngày càng nâng cao, khả năng tiếp cận thông tin được mở rộng; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Phát triển nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Điều kiện khí hậu đa dạng phù hợp với nhiều loài cây trồng lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp tạo tiền đề để xây dựng và phát triển vốn rừng trên địa bàn. Công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Lai Châu ngày càng được Chính phủ và các Bộ nghành quan tâm chỉ đạo và đầu tư.

Dự báo xu thế biến đổi khí hậu và nguồn nước

Xu thế biến đổi khí hậu

Theo Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2016, biến đổi lượng mưa theo các kịch bản biến đổi khí hậu đối với tỉnh Lai Châu như sau:

- Lượng mưa: Lượng mưa năm và lượng mưa mùa hè đều có xu hướng tăng đối với kịch bản RCP4.5 và kịch bản RCP8.5; lượng mưa các mùa còn lại đều có xu hướng giảm đối với cả 2 kịch bản. Đến năm 2065, lượng mưa năm đối với kịch bản RPC4.5 tăng 13,5% và có xu hướng tăng nhiều hơn so với kịch bản RPC8.5 (10,6%);

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm và nhiệt độ các mùa đều có xu hướng tăng đối với cả kịch bản RCP4.5 và kịch bản RCP8.5. Đến năm 2065, nhiệt độ cao nhất tăng 1,80C đối với kịch bản RCP4.5 và 2,30C đối với kịch bản RCP4.5

Biến đổi của lượng mưa và nhiệt độ dưới tác động của BĐKH

| TT | Hạng mục | Kịch bản RCP4.5 |  | Kịch bản RCP8.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2035 | 2046-2065 | 2016-2035 | 2046-2065 |
| I | Lượng mưa (%) |  |  |  |  |
| 1 | Lượng mưa năm | 3,3 (-3,3÷9,7) | 13,5 (9,4÷17,9) | -1,0 (-4,0÷2,1) | 10,6 (4,4÷16,0) |
| 2 | Lượng mưa mùa đông | 5,0 (-7,3÷18,2) | -12,6 (-22,6÷-3,2) | -9,4 (-19,7÷1,0) | -4,9 (-16,3÷5,8) |
| 3 | Lượng mưa mùa xuân | 3,1 (-5,1÷11,0) | 16,8 (1,9÷30,2) | -5,7 (-10,9÷-0,5) | 13,3 (2,9÷23,8) |
| 4 | Lượng mưa mùa hè | 7,0 (1,0÷13,2) | 16,6 (11,0÷22,0) | 4,5 (1,8÷7,3) | 14,7 (7,1÷22,5) |
| 5 | Lượng mưa mùa thu | -11,5 (-26,9÷3,8) | 4,1 (-7,4÷15,6) | -12,7 (-21,3÷-4,2) | -3,7 -16,2÷8,6) |
| II | Nhiệt độ |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ TB năm | 0,7 (0,4÷1,1) | 1,7 (1,2÷2,3) | 1,1 (0,6÷1,7) | 2,2 (1,4÷3,1) |
|  | Nhiệt độ mùa đông | 0,8 (0,3÷1,4) | 1,6 (1,1÷2,2) | 1,2 (0,6÷1,8) | 2,1 (1,5÷2,8) |
|  | Nhiệt độ mùa xuân | 0,7 (0,1÷1,3) | 1,5 (1,0÷2,0) | 1,2 (0,6÷1,8) | 2,1 (1,1÷3,2) |
|  | Nhiệt độ mùa hè | 0,6 (0,3÷1,1) | 1,8 (1,2÷2,7) | 1,0 (0,5÷1,5) | 2,3 (1,4÷3,3) |
|  | Nhiệt độ mùa thu | 0,7 (0,3÷1,2) | 1,7 (1,2÷2,5) | 1,2 (0,4÷2,0) | 2,2 (1,4÷3,4) |

Xu thế biến động nguồn nước

Xu thế biến động mưa năm

Mưa là nguồn cung cấp dòng chảy mặt chính cho các dòng sông và bổ cập nước ngầm cho các tầng chứa nước. Trong những năm gần đây lượng mưa trên địa bàn tỉnh Lai Châu có xu hướng tăng, giảm theo các khu vực khác nhau nhưng xét về tổng thể cho cả tỉnh là xu hướng giảm, cụ thể:

- Ở phía Bắc và Đông Bắc tỉnh, đường trung bình của chuỗi mưa năm thể hiện tại trạm Mường Tè, Lai Châu, Sìn Hồ, Tam Đường có xu hướng giảm nhẹ, tại trạm Mường Mè và Tam Đường xu hướng giảm nhiều hơn.

- Ở Phía Nam tỉnh, tại trạm Than Uyên, Quỳnh Nhai, Mù Cang Chải các đường trung bình của chuỗi mưa năm đều có chung xu hướng tăng nhẹ;

- Vùng thượng nguồn sông Nậm Mu, tại Bình Lư, lượng mưa bình quân nhiều năm lại có xu thế tăng.

Xu thế biến động dòng chảy năm

Trên các sông chính sông Đà, sông Nậm Na có nguồn nước chủ yếu từ Trung Quốc, lượng nước nội sinh không chiếm tỷ lệ cao. Thời kỳ nhiều nước từ 1961-1978, từ sau 1978 đến nay lượng dòng chảy năm có những năm lớn nhỏ nhưng biên độ không lớn so với trị trung bình nhiều năm. Cục bộ có những năm 2004-2006 có lượng dòng chảy thấp. Thời kỳ từ 2009 đến nay trạm Nậm Giàng có xu hướng dòng chảy giảm. Trạm Lai Châu có lượng dòng chảy tăng từ năm 1993-2009 và đang có xu thế giảm rõ rệt từ 2009 đến nay.

Trên các sông nhánh như Nậm Bum, Nậm Mít, Nậm Kim, Nậm Mu có xu thế giảm mạnh và rơi vào những năm ít nước đối với thời kỳ từ 1974-2000, vùng sông Nậm Mu sự suy giảm này kéo dài đến năm 2007. Suối Nậm Nhè có thời kỳ nhiều nước đến năm 1978 và từ sau 1978 đến nay sự biến động dòng chảy so với bình quân nhiều năm không lớn nên là các năm nước trung bình.

Xu thế biến động dòng chảy mùa kiệt

Trên các sông chính sông Đà, sông Nậm Na là các sông lớn nên sự biến động dòng chảy mùa cạn so với lượng nước bình quân năm thì dòng chảy mùa cạn trên các sông này có sự ổn định hơn. Về xu thế biến động các trạm theo thời kỳ khá đồng bộ nhau, có thời kỳ nhiều nước, ít nước và nước trung bình, tuy nhiên đối với sông Đà thời kỳ này đều nằm dưới đường nằm ngang như vậy có thể thấy lượng nước mùa cạn trên sông Đà đều là các năm ít nước nhưng ở mức độ trung bình. Từ năm 2008 đến nay lượng dòng chảy mùa cạn có sự biến động không lớn không thể hiện rõ xu thế tăng giảm trong thời kỳ này.

Trên các sông nhánh như Nậm Bum, Nậm Mít, Nậm Kim, Nậm Mu có xu thế giảm tương tự đối với dòng chảy năm và sự thể hiện rõ ràng hơn ít có sự ổn định như các sông lớn. Dòng chảy kiệt trên các suối sẽ có xu hướng giảm rõ rệt hơn.

Dự báo nhu cầu dùng nước

Các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, dân số

Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển đến 2025

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2016-2020 | Kế hoạch 2021- 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trồng trọt |  |  |  |
| 1 | Diện tích lúa cả năm | ha | 32.695 | 31.930 |
| 2 | Diện tích ngô cả năm | ha | 21.025 | 19.021 |
| 3 | Diện tích cây chè | ha | 7.802 | 10.000 |
| 4 | Cây ăn quả | ha | 7.822 | 9.422 |
| 5 | Cây mắc ca | ha | 3.923 | 7.923 |
| II | Chăn nuôi |  |  |  |
| 1 | Đàn trâu | con | 94.670 | 96.750 |
| 2 | Đàn bò | con | 19.400 | 20.350 |
| 3 | Đàn lợn | con | 190.200 | 271.700 |
| 4 | Gia cầm | nghìn con | 1.540 | 1.850 |
| III | Thủy sản |  |  |  |
| 1 | Diện tích thủy sản nuôi trồng | ha | 965 | 985 |
| IV | Cấp nước |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nươc sạch quan HT cấp nước tập trung | % | 95,5 | 99,0 |
| 2 | Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 85,2 | 93 |
| V | Dân số |  |  |  |
| 1 | Dân số trung bình | người | 469.783 | 508.468 |
| 2 | Dân số thành thị | người | 83.262 | 91.404 |
| 3 | Dân số nông thôn | người | 386.521 | 417.064 |

Nguồn: Báo cáo số 452/BC-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu.

Dự báo nhu cầu nước cho nông nghiệp, sinh hoạt

Theo kết quả tính toán trong Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, nhu cầu nước cho các ngành sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

- Đến năm 2025 tổng lượng nước mặt cần cung cấp là khoảng 416,61 triệu m3/năm. Trong đó: cấp nước cho nông nghiệp (tưới + chăn nuôi) là gần 179 triệu m3/năm (chiếm 43%), cấp nước cho công nghiệp là hơn 200,1 triệu m3/năm (chiếm 48,0%), cấp nước cho thủy sản là 23 triệu m3/năm (chiếm 5,8% tổng lượng nước cần cung cấp);

- Đến năm 2035 tổng lượng nước mặt cần cung cấp là gần 854,5 triệu m3/năm. Trong đó: cấp nước cho nông nghiệp (tưới + chăn nuôi) là 173,9 triệu m3/năm (chiếm 20,3%), cấp nước cho công nghiệp là 621,6 triệu m3/năm (chiếm 72,7%), cấp nước cho thủy sản là 41,3 triệu m3/năm (chiếm 4,8% tổng lượng nước cần cung cấp).

Dự báo tác động thiên tai và thời tiết cực đoan đến tính bền vững các công trình thủy lợi, cấp nước và phòng chống thiên tai

Tác động của hạn hán

BĐKH làm cho lượng mưa về mùa khô có xu hướng giảm. Dòng chảy mùa kiệt trên lưu vực cũng có xu hướng giảm kết hợp với hiện tượng cực đoan của thời tiết như El Nino sẽ gây ra tình trạng hạn hán. Tình trạng hạn hán, thiếu nước và mức độ trầm trọng của hạn hán còn do nhu cầu sử dụng nước tăng, việc khai thác, sử dụng nước thiếu quy hoạch. Hạn hán xảy ra không chỉ làm giảm khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động sử dụng nước, tăng nguy cơ cháy rừng. Do đặc điểm các công trình cấp nước tưới và cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ, không có khả năng điều tiết nên hạn hán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cấp nước của công trình

Tác động của mưa lớn và dòng chảy lũ

Dưới tác động của BĐKH, lượng mưa về mùa mưa có xu hướng gia tăng, cường độ mưa có xu hướng cực đoan hơn. Bên cạnh đó, thảm phủ bề mặt lưu vực hồ chứa có sự thay đổi mạnh mẽ. Đây là các yếu tố làm cho dòng chảy mùa lũ có xu hướng cực đoan hơn trong khi dòng chảy mùa kiệt lại có xu hướng giảm. Như vậy, quá trình dòng chảy đến các công trình thủy lợi đã có sự thay đổi chiều hướng bất lợi trong việc tích nước và vận hành công trình. Mưa lớn kéo theo gia tăng trượt lở đất và xói mòn, làm tăng phù sa bùn cát trôi theo dòng chảy lắng đọng trong lòng các hồ chứa, làm giảm dung tích và tuổi thọ hồ chứa. Chế độ dòng chảy thay đổi làm cho nhiều công trình thuỷ lợi, công trình cấp nước sinh hoạt không hoạt động đúng theo các điều kiện thiết kế, năng lực công trình bị suy giảm. Khi xảy ra lũ quét, lũ úng sẽ làm tăng nguy cơ phá hỏng các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt.

Dự báo tác động của khoa học và công nghệ, nguồn lực đến phòng chống thiên tai và thủy lợi và cấp nước

Tác động của khoa học - công nghệ

Công nghệ tiên tiến trong điều tra, khảo sát, thiết kế, đánh giá nguồn nước, dự báo nhu cầu nước và cân bằng nước, điều tiết dòng chảy, khai thác thuỷ năng ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Ứng dụng và phát triển công nghệ và các phần mềm tính toán điều tiết lũ, nhận dạng lũ, lập quy trình vận hành các hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp; nghiên cứu diễn biến bồi xói lòng sông, bờ sông; nghiên cứu các giải pháp thích hợp kiểm soát lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt

Các giải pháp kỹ thuật hợp lý, tiên tiến trong thu, trữ và khai thác nguồn nước kết hợp với ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn sẽ mở rộng diện tích cấp nước đối với khu vực khó khăn về nguồn nước, khu vực đất dốc.

Hệ thống giám sát và dự báo khí tượng, thủy văn được đầu tư giúp cho nâng cao tính chính xác của dự báo các loại hình thiên tai từ đó xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Tác động của nguồn lực

Để nắm bắt kịp thời và khai thác có hiệu quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, cấp nước và PCTT thì nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. việc đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý ra quyết định, đội ngũ kỹ thuật vận hành trực tiếp công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai thực sự cần thiết và cấp bách. Với nguồn nhân lực được nâng cao thì khả năng tiếp thu khoa học công nghệ cũng nhanh hơn và hiệu quả sẽ cao hơn. Đồng thời cần thiết ưu tiên, huy động các nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai cấp bách, các công trình đảm bảo tính bền vững lâu dài phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai và phát triển thủy lợi.

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH THỦY LỢI THỜI KỲ 2021 - 2030

Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

- Phát triển thủy lợi theo định hướng hiện đại hoá, tăng dần mức đảm bảo cấp nước phục vụ nông nghiệp, dịch vụ..., đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo;

- Phát triển thủy lợi đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, đáp ứng nhu cầu cấp nước cho trồng lúa nước, rau màu, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản,  phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Kết hợp phục vụ phát triển các ngành kinh tế xã hội của tỉnh nhằm đảm bảo an ninh lương thực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

b) Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

Về đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ tưới các diện tích lúa nước.

- Đến năm 2030: Diện tích trồng lúa nước cả năm khoảng 30.000 ha, trong đó có 22.500ha lúa vụ mùa 7.500ha lúa chiêm xuân được tưới từ công trình thủy lợi.

Về đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi kết hợp phục vụ các mục tiêu:

- Kết hợp giữa tưới ruộng và nuôi trồng thủy sản; mở rộng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở những nơi thuận lợi về nguồn nước

- Kết hợp tưới ruộng với thâm canh tăng vụ: Trên đất lúa 2 vụ tăng vụ trồng rau, thực phẩm…, trên đất lúa 1 vụ trồng ngô, lạc…

- Tạo nguồn cấp tưới cho cây chè và các cây trồng cạn khác

- Xây dựng một số mô hình tưới hiện đại gắn với vùng sản xuất hoa, rau màu, thực phẩm chất lượng cao, tưới cho cây chè.

Phương án quy hoạch thủy lợi thời kỳ 2021-2030

Quy hoạch công trình thủy lợi hồ chứa

1/ Công trình xây mới

Hồ thủy lợi Cò Lá huyện Tam Đường (giai đoạn 2 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu với tổng mức đầu tư 30.000 triệu đồng. Trong đó, phân vốn năm 2020 là 10.000 triệu đồng và giai đoạn 2021-2025 là 20.000 triệu đồng. Nguồn vốn trung hạn.

Các khu vực phát triển sản xuất nông nghiệp quan trọng trên địa bàn tỉnh như Bình Lư, Sơn Bình, thị trấn Tân Uyên, thị trấn Than Uyên, Thị trấn Sìn Hồ  nhưng thiếu nước về mùa khô. Đặc biệt là nhu cầu dùng nước ngày càng tăng cho trồng lúa tăng vụ, trồng màu, rau, củ quả, phát triển nuôi trồng thủy sản, cá nước lạnh, cấp nước sinh hoạt. Nguồn nước đến mùa khô đã được khai thác cạn kiệt, giải pháp cơ bản để bổ sung nước cho mùa cạn là xây dựng các hồ trữ  nước. Quy hoạch đầu tư xây dựng 04 hồ chứa trong giai đọan 2021-2025 gồm: hồ Giang Ma, Phiêng Lúc, Nậm Thi và Căn Co. Các hồ làm nhiệm vụ cấp nước tưới cho các khu vực phát triển sản xuất nông nghiệp quan trọng trên địa bàn tỉnh như Bình Lư, Sơn Bình, thị trấn Tân Uyên, thị trấn Than Uyên, Thị trấn Sìn Hồ; kết hợp cấp nước sinh hoạt và tạo cảnh quan, du lịch. Tổng kinh phí đầu tư 04 hồ ước tính là 1.532.000 triệu đồng. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư.

(1) Dự án Hồ Giang Ma

Địa điểm xây dựng: Xã Giang Ma và xã Tả Lèng huyện Tam Đường, xã San Thàng thành phố tỉnh Lai Châu. Hồ chứa thuộc địa bàn xã Giang Ma; đập tràn (thu nước) trên suối Nậm So thuộc xã Tả Lèng; các tuyến ống thuộc xã Giang Ma huyện Tam Đường và xã San Thành thành phố Lai Châu

Nhiệm vụ của dự án: Đảm bảo nguồn nước cho 70.000 người và nước cho các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ công cộng thuộc thành phố Lai Châu đến 2030; Đảm bảo nguồn nước cho 30 ha màu thuộc xã San Thàng; 300 ha chè cao sản và trên 30.000 con gia súc; Cải tạo môi trường sinh thái tiểu vùng và góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển; phát triển sản xuất góp phần tăng năng suất sản lượng cây trồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;

Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hồ chứa, đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, tuyến ống dẫn nước. Cụ thể:

- Hồ chứa:  Dung tích toàn bộ 1,780 triệu m3, dung tích hữu ích: 1,665 triệu m3;

- Đập chính: Đập đất, chiều dài khoảng 200m, chiều cao lớn nhất khoảng 40m, chiều rộng đỉnh đập B= 6m;

- Đập phụ: Đập đất, chiều dài khoảng 50m, chiều cao lớn nhất khoảng 5m;

- Tràn xả lũ: Bề rộng tràn khoảng 12m, hình thức tràn tự do, kết cấu bê tông cốt thép;

- Cống lấy nước: Đường kính D= 0,8m, chiều dài khoảng 200m. Kết cấu ống thép bọc ngoài bằng bê tông cốt thép;

- Tuyến dẫn nước: Ống thép dẫn nước từ suối Nậm So về hồ đường kính D500, chiều dài khoảng 2km; Ống thép dẫn nước từ hồ về nhà máy nước đường kính D500, chiều dài khoảng 1,5km. Tuyến ống D200, chiều dài khoảng 8km dẫn nước từ hồ chứa tưới cho khu sản xuất nông nghiệp tập trung xã San Thàng;

- Kênh thu nước quanh hồ: Chiều dài khoảng 2km, kết cấu BTCT.

Tổng mức đầu tư và diện tích chiếm đất:

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 390.000 triệu đồng;

- Diện tích sử dụng đất: 80 ha.

(2) Dự án Hồ Phiêng Lúc

Địa điểm xây dựng: Công trình đầu mối trên suối Nậm Lúc, xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên;

Nhiệm vụ của dự án: Cung cấp nước tưới cho 575 ha lúa vụ chiêm, 365 ha lúa vụ mùa, 105 ha chè; nuôi trồng thủy sản 34ha; cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản. Các xã hưởng lợi gồm xã Thân thuộc, Mường Khoa, Nậm Cần và thị trấn Tân Uyên

Quy mô của dự án: Gồm hồ chứa, đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, kênh tưới và các công trình phụ trợ. Cụ thể:

- Hồ chứa: Hồ chứa cấp IV. Dung tích toàn bộ 14,05 triệu m3, dung tích hữu ích 9,56 triệu m3;

- Đập chính: Đập đất cấp II. Chiều cao đập 56 m, chiều dài đập 248,5 m, bề rộng đỉnh đập 6m;

- Đập phụ: Đập đất, chiều cao đập 37,5 m, chiều dài đập 76 m, bề rộng đỉnh đập 6 m;

- Tràn xả lũ: Tràn xả mặt, hình thức tràn tự do. Bề rộng tràn 24m; cột nước tràn max 3,47 m; tiêu năng bằng mũi phun. Kết cấu BTCT;

- Cầu giao thông qua tràn: Cầu rộng 3m, dài 25m gồm 2 nhịp mỗi nhịp dài 12 m. Bản mặt cầu bằng BTCT;

- Cống lấy nước:  Chiều dài cống là 118m. Kết cấu ống thép D=1,0 m ngoài bọc BTCT M20 dày 25cm;

- Cống dẫn dòng: Dài L =239,8 m; Kết cấu bằng BTCT, khẩu diện cống (BxH=1,5x2 m), thành cống dày 0,35 m;

- Kênh sau cống dẫn dòng: Kênh dài  126 m, kết cấu kênh đất, mặt cắt kênh hình thang, đáy kênh rộng 3,5m;

-  Kênh tưới: Nối tiếp sau bể tiêu năng của cống lấy nước dài 11.500m;

-  Nhà quản lý: Nhà cấp IV 2 tầng, diện tích sử dụng 250m2.

Tổng mức đầu tư và diện tích chiếm đất:

- Tổng mức đầu tư: 442.000 triệu đồng;

- Diện tích sử dụng đất: 221 ha (120 ha vĩnh viễn và 101 ha tạm thời).

(3) Dự án Hồ Nậm Thi

Địa điểm xây dựng: Công trình đầu mối nằm trên suối Nậm Giê, xã Sơn Bình huyện Tam Đường

Nhiệm vụ của dự án: Tạo nguồn nước tưới cho 450ha lúa 2 vụ; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 20.000 người dân thị trấn Tam Đường và xã Bình Lư, cung cấp nước cho các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của thị trấn Tam Đường và xã Bình Lư. Kết hợp tạo nguồn cho phát điện 4MW.

Quy mô đầu tư:

- Hồ chứa nước: Dung tích toàn bộ 2,7 triệu m3, dung tích hữu ích 2,6 triệu m3;

- Đập chính: Đập bê tông,chiều dài khoảng 180 m, chiều cao lớn nhất khoảng 45m, chiều rộng đỉnh đập 6m. Phần giữa có kết cấu bê tông, hai bên vai đập đắp đất;

- Tràn xả lũ: Bề rộng tràn khoảng 60m, hình thức tràn tự do. Kết cấu tràn BTCT;

- Cống lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp: Đường kính D= 1,6 m, chiều dài khoảng 65m. Kết cấu ống thép bọc ngoài bằng BTCT;

- Cống thủy điện: Cống hộp, kích thước 2x2,2m, chiều dài khoảng 47m. Kết cấu BTCT.

Tổng mức đầu tư và diện tích chiếm đất:

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 370.000 triệu đồng;

- Diện tích sử dụng đất: 31 ha.

(4) Dự án Hồ Căn Co

- Địa điểm xây dựng: Công trình đầu mối nằm trên suối Suôn, xã Căn Co huyện Sìn Hồ

- Nhiệm vụ của dự án: Đảm bảo cấp nước tưới cho150 ha lúa 2 vụ khai hoang mới, 100ha trồng màu; Bổ sung nguồn nước cho các tháng mùa khô ở vùng hạ lưu. Nuôi trồng thủy sản, tăng độ ẩm cho vùng.

- Quy mô đầu tư:

- Hồ chứa nước: Dung tích toàn bộ 2,93 triệu m3; dung tích hữu ích 2,39 triệu m3;

- Đập chính: Đập đất, chiều dài khoảng 235 m, chiều cao lớn nhất khoảng 41,5m, chiều rộng đỉnh đập 6m;

- Tràn xả lũ: Bề rộng tràn khoảng30 m, hình thức tràn tự do, kết cấu tràn bê tông cốt thép;

- Cống lấy nước: Đường kính D=0,8 m, chiều dài khoảng 95 m. Kết cấu ống thép ngoài bằng bê tông cốt thép;

- Kênh dẫn: Nối tiếp sau bể tiêu năng của cống lấy nước đến đầu bãi tưới có chiều dài khoảng 3,8km. Kết cấu bê tông cốt thép.

Tổng mức đầu tư và diện tích chiếm đất:

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 330.000 triệu đồng;

- Diện tích sử dụng đất: 60 ha.

Quy mô các công trình hồ chứa nước xây mới

| TT | Dự án | Địa điểm | Dung tích (106 m3) |  | Nhiệm vụ của dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wtoàn bộ | Whữu ích |  |
| 1 | Dự án hồ Giang Ma | Xã Giang Ma và xã Tả Lèng huyện Tam Đường | 1,78 | 1,67 | - Cấp nước tưới: 30 ha màu, 300 ha chè cao sản - Cấp nước sinh hoạt: 70.000 người - Cấp nước chăn nuôi: 30.000 con gia súc |
| 2 | Dự án Hồ Phiêng Lúc | Xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên | 14,5 | 9,56 | - Cấp nước tưới: 575 ha lúa vụ chiêm, 365 ha lúa vụ mùa, 105 ha chè - Cấp nước nuôi trồng thủy sản: 34 ha |
| 3 | Dự án Hồ Nậm Thi | Xã Sơn Bình huyện Tam Đường | 2,70 | 2,60 | - Cấp nước tưới: 450ha lúa 2 vụ - Cấp nước sinh hoạt: 20.000 người - Kết hợp phát điện 4MW |
| 4 | Dự án Hồ Căn Co | Xã Căn Co huyện Sìn Hồ | 2,93 | 2,39 | - Cấp nước tưới: 150ha lúa 2 vụ, 100ha trồng màu - Bổ sung nước cho hạ du về mùa khô |
|  | Tổng |  | 21,91 | 16,22 | - Cấp nước tưới: 1540 ha lúa 2 vụ, 130 ha màu, 405 ha chè - Cấp nước sinh hoạt: 90.000 người - Cấp nước chăn nuôi: 30.000 con gia súc - Cấp nước nuôi trồng thủy sản: 34 ha |

Các hạng mục công trình và nhu cầu vốn đầu tư các hồ chứa nước xây mới

| TT | Dự án | Hạng mục công trình | Vốn đầu tư (triệu đồng) | Diện tích chiếm đất (ha) | Giai đoạn đầu tư (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án hồ Giang Ma | Đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước; tuyến ống và kênh dẫn nước tưới | 390.000 | 80 | 2021-2025 |
| 2 | Dự án Hồ Phiêng Lúc | Đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước; kênh tưới | 442.000 | 120 | 2021-2025 |
| 3 | Dự án Hồ Nậm Thi | Đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống thủy điện | 370.000 | 31 | 2021-2025 |
| 4 | Dự án Hồ Căn Co | Đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước; kênh tưới | 330.000 | 60 | 2021-2025 |
|  | Tổng |  | 1.532.000 | 291 |  |

2/ Công trình nâng cấp

Thực hiện việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, 04 hồ chứa đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh cần được đầu tư nâng cấp một số hạng mục, cụ thể:

- Kiểm định an toàn đập;

- Cắm mốc chỉ giới công trình;

- Xây dựng quy trình vận hành;

- Lắp đặt thiết bị giám sát/quan trắc công trình đầu mối;

- Lắp đặt trạm đo mưa, trạm đo mực nước, hệ thống cảnh báo an toàn hạ du;

- Lập bản đồ ngập lụt hạ du.

Tổng mức đầu tư nâng cấp ước tính: 27.184 triệu đồng.

Giai đoạn thực hiện: 2021-2025.

Nâng cấp công trình hồ chứa giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên hồ | Địa điểm | Wtoàn bộ (106 m3) | Vốn đầu tư (triệu đồng) | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàng Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 2,406 | 5750 | 2021-2025 |
| 2 | Pa Khóa | Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ | 0,524 | 5000 | 2021-2025 |
| 3 | Khu 9 | Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên | 0,468 | 2300 | 2021-2025 |
| 4 | Hạ Lưu | Phường Tân phong, thành phố Lai Châu | 0,770 | 3200 | 2021-2025 |
|  | Tổng |  | 4,168 | 16.520 |  |

Quy hoạch công trình thủy lợi đập dâng

1/ Công trình xây mới

Giai đoạn 2021-2025: Dự kiến xây mới 31 công trình thủy lợi, phụ trách tưới cho 300 ha, tổng mức đầu tư 63.000 triệu đồng.

Giai đoạn 2026-2030: Rà soát, bổ sung xây dựng các công trình cấp nước tưới cho diện tích khai hoang.

Xây mới công trình đập dâng giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên huyện/TP | Số công trình | Diện tích tưới (ha) | Vốn đầu tư (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TP. Lai Châu | 10 |  | 57,100 | Công trình tiêu |
| 5 | Phong Thổ | 14 | 72 | 35,000 | Công trình tưới |
| 7 | Nậm Nhùn | 7 | 77 | 28,300 | Công trình tưới |

2/ Công trình nâng cấp

Cải tạo, nâng cấp công trình đập dâng quy mô vừa

Cải tạo, nâng cấp các đập dâng đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ cho 08 đập dâng có quy mô vừa.

Nâng cấp các CTTL đập dâng có quy mô vừa giai đoạn 2021-2025

| STT | Tên công trình | Địa điểm | Chiều cao đập (m) | Nhu cầu vốn đầu tư (triệu đồng) | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đập công trình thủy lợi Hồ Thầu | Xã Hồ Thầu huyện Tam Đường | 5,5 | 100 | 2021-2025 |
| 2 | Đập công trình thủy lợi Thèn Pả | Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường | 5,2 | 800 |  |
| 3 | Đập công trình thủy lợi Nậm Ma Nọi | xã Mường Tè, Mường Tè | 5,5 | 900 |  |
| 4 | Đập công trình thủy lợi Phai Cát | Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ | 7,0 | 100 |  |
| 5 | Đập công trình thủy lợi Nậm Há | Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ | 7,0 | 7.000 |  |
| 6 | Đập công trình thủy lợi Hua Chăng | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 6,0 | 100 |  |
| 7 | Đập công trình thủy lợi Nậm Pe | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 7,0 | 100 |  |
| 8 | Đập công trình thủy lợi Hua Cưởm | Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | 5,0 | 2.000 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 27.184 |  |

Cải tạo, nâng cấp công trình đập dâng phụ trách diện tích tưới ≥30 ha

Giai đoạn 2021-2025: Dự kiến cải tạo, nâng cấp các đập dâng và kiên cố hóa kênh mương cho khoảng 95 công trình, kinh phí ước tính khoảng 315.000 triệu đồng.

Giai đoạn 2026-2030: Dự kiến cải tạo, nâng cấp các đập dâng và kiên cố hóa kênh mương cho 146 công trình, kinh phí ước tính khoảng 114.000 triệu đồng.

Nâng cấp công trình đập dâng có diện tích tưới ≥30 ha giai đoạn 2021-2030

| TT | Tên huyện/TP | Số lượng công trình |  | Vốn đầu tư (tr.đ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Tân Uyên | 20 | 19 | 23.900 | 20.100 |
| 2 | Than Uyên | 14 | 7 | 24.300 | 8.700 |
| 3 | Tam Đường | 18 | 8 | 35.900 | 13.700 |
| 4 | TP. Lai Châu | 6 | - | 67.000 | - |
| 5 | Phong Thổ | 13 | 9 | 22.100 | 21.800 |
| 6 | Mường Tè | 5 | 6 | 58.000 | 36.400 |
| 7 | Nậm Nhùn | 8 | 1 | 19.700 | 2.000 |
| 8 | Sìn Hồ | 11 | 7 | 64.100 | 11.300 |
|  | Tổng | 95 | 57 | 315.000 | 114.000 |

(tiếp tục rà soát, cập nhật theo các PA phát triển của các huyện)

Cải tạo, nâng cấp các công trình đập dâng phụ trách diện tích tưới <30 ha

Giai đoạn 2021-2025: Dự kiến cải tạo, nâng cấp các đập dâng và kiên cố hóa kênh mương cho khoảng 169 công trình, kinh phí ước tính khoảng 259.000 triệu đồng.

Giai đoạn 2026-2030: Dự kiến cải tạo, nâng cấp các đập dâng và kiên cố hóa kênh mương cho 146 công trình, kinh phí ước tính khoảng 153.000 triệu đồng.

Nâng cấp công trình đập dâng có diện tích tưới <30 ha giai đoạn 2021-2030

| TT | Tên huyện/TP | Số lượng công trình |  | Vốn đầu tư (tr.đ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Tân Uyên | 10 | 10 | 12.600 | 6.400 |
| 2 | Than Uyên | 7 | 9 | 7.400 | 10.700 |
| 3 | Tam Đường | 40 | 27 | 67.000 | 39.700 |
| 4 | TP. Lai Châu | 9 | 0 | 11.400 | - |
| 5 | Phong Thổ | 9 | 15 | 53.200 | 25.900 |
| 6 | Mường Tè | 29 | 39 | 26.600 | 31.200 |
| 7 | Nậm Nhùn | 14 | 4 | 19.600 | 4.800 |
| 8 | Sìn Hồ | 51 | 42 | 61.200 | 34.300 |
|  | Tổng | 169 | 146 | 259.000 | 153.000 |

(tiếp tục rà soát, cập nhật theo các PA phát triển của các huyện)

Công trình tưới hiện đại, tiết kiệm nước

Xây dựng một số mô hình tưới hiện đại, tiết kiệm nước:

- Vùng sản xuất hoa, rau màu, thực phẩm chất lượng cao tại Nậm Hàng, thị xã Lai Châu, Giang Ma, Hồ Thầu, Bình Lư... với quy mô khoảng 70 ha, kinh phí đầu tư ước tính 7.000 triệu đồng.

- Vùng sản xuất chè công nghệ cao ở những nơi có điều kiện như Bản Bo, Thị trấn Tân Uyên... với quy mô khoảng 120 ha, kinh phí đầu tư ước tính 12.000 triệu đồng.

- Giai đoạn đầu tư: 2021-2025.

QUY HOẠCH CNSH TẬP TRUNG NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021 - 2030

Mục tiêu

Xây dựng mới và nâng cấp các công trình CNSH tập trung nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư các công trình nước sạch, từng bước xã hội hoá việc đầu tư phát triển và quản lý khai thác sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn nông thôn. Các chỉ tiêu phấn đấu gồm:

- Đến năm 2025: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%;  tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT đạt 35%;

- Đến năm 2030: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%;  tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT đạt 40%.

Phương án quy hoạch công trình CNSH tập trung nông thôn

1/ Các công trình thực hiện bằng nguồn vốn WB

Tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình CNSH tập trung nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2021-2025. Tổng số công trình là 05, trong đó 01 công trình xây mới và 04 công trình nâng cấp. Tổng mức đầu tư dự kiến 33.529 triệu đồng. Dự kiến khởi công các công trình vào năm 2021.

Các công trình CNSH tập trung nông thôn sử dụng vốn vay WB

| TT | Tên công trình | Dân số (người) | Số hộ | Phân kỳ đầu tư | Dự kiến TMĐT (Tr.đ) | Đấu nối dự kiến | Hình thức đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiểu dự án 1: Cấp NSH bản Nà An 1+2 xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên | 374 | 83 | 2020-2021 | 1.081 | 83 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng |
| 2 | Tiểu dự án 2: Cấp NSH cụm bản xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên | 8460 | 1880 | 2020-2022 | 30.000 | 1880 | Xây mới |
| 3 | Tiểu dự án 3: Cấp NSH bản Nà lang + Bum Nưa, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 324 | 72 | 2020-2023 | 938 | 72 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng |
| 4 | Tiểu dự án 4: Cấp nước sinh hoạt bản Huổi Ke + 46 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | 293 | 65 | 2020-2024 | 846 | 65 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng |
| 5 | Tiểu dự án 5: Cấp nước sinh hoạt bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn | 230 | 51 | 2020-2025 | 664 | 51 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng |
|  | Tổng | 9680 | 2151 |  | 33.529 | 2151 |  |

1/ Công trình xây mới

Giai đoạn 2021-2025:

Giai đoạn 2026-2030:

Xây mới công trình CNSH tập trung nông thôn giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên huyện/TP | Số lượng công trình |  | Vốn đầu tư (tr.đ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Tân Uyên | 5 | 1 | 58.000 | 5.000 |
| 2 | Than Uyên | 5 |  | 8.000 |  |
| 3 | Tam Đường |  |  |  |  |
| 4 | TP. Lai Châu |  |  |  |  |
| 5 | Phong Thổ | 1 |  | 9.000 |  |
| 6 | Mường Tè |  |  |  |  |
| 7 | Nậm Nhùn | 3 |  | 10.000 |  |
| 8 | Sìn Hồ | 1 |  | 11.000 |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |

(tiếp tục rà soát, cập nhật theo các PA phát triển của các huyện)

2/ Công trình nâng cấp

Giai đoạn 2021-2025: Dự kiến cải tạo, nâng cấp 263 công trình CNSH tập trung nông thôn công trình, kinh phí ước tính khoảng 387.900 triệu đồng.

Giai đoạn 2026-2030: Dự kiến cải tạo, nâng cấp 197 công trình CNSH tập trung nông thôn công trình, kinh phí ước tính khoảng 237.300 triệu đồng.

Nâng cấp công trình CNSH tập trung nông thôn giai đoạn 2021-2030

| TT | Tên huyện/TP | Số lượng công trình |  | Vốn đầu tư (tr.đ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Tân Uyên | 56 | 16 | 86.000 | 21.800 |
| 2 | Than Uyên | 29 | 37 | 29.000 | 36.700 |
| 3 | Tam Đường | 32 | 38 | 41.800 | 38.500 |
| 4 | TP. Lai Châu | 6 | 3 | 11.000 | 3.600 |
| 5 | Phong Thổ | 58 | 37 | 79.400 | 51.200 |
| 6 | Mường Tè | 24 | 25 | 21.300 | 25.500 |
| 7 | Nậm Nhùn | 14 | 16 | 21.300 | 23.400 |
| 8 | Sìn Hồ | 44 | 25 | 98.100 | 36.600 |
|  | Tổng | 263 | 197 | 387.900 | 237.300 |

(tiếp tục rà soát, cập nhật theo các PA phát triển của các huyện)

QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ THỜI KỲ 2021 - 2030

Mục tiêu

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99% đến năm 2025 và đạt 100% đến năm 2030.

Đảm bảo cấp nước sạch cho các khu công công nghiệp và  các thị tứ.

Phương án quy hoạch cấp nước

Cấp nước đô thị

1/ Cấp nước đô thị huyện Tân Uyên

Giai đoạn 2021-2025:

- Thị trấn Tân Uyên: Sử dụng nước sạch từ nhà máy cấp nước Tân Uyên hiện nay công suất thiết kế 3.000 m3/ngđ, khai thác nguồn nước đập thủy lợi Hô Be. Xây dựng mới trạm cấp nước số 2 với công suất 3.000 m3/ngđ khai thác nước suối Nậm Cưởm phục vụ khu vực mở rộng của thị trấn và khu vực lân cận thuộc xã Thân Thuộc;

- Đô thị Pắc Ta: Xây dựng trạm cấp nước tại Pắc Ta (NSH cụm Thanh Sơn) công suất thiết kế 1.100 m3/ngđ, khai thác nguồn nước suối Hố Mít.

Giai đoạn 2026-2030:

- Thị trấn Tân Uyên: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các trạm cấp nước số 1 và trạm cấp nước số 2 thị trấn Tân Uyên, tổng công suất 6.000 m3/ngđ.

Đô thị Pắc Ta: Nâng cấp trạm cấp nước tại Pắc Ta (NSH cụm Thanh Sơn), công suất thiết kế 1.900 m3/ngđ, khai thác nguồn nước suối Hố Mít.

Đô thị Nậm Sỏ: Xây dựng trạm cấp nước số 2 Nậm Sỏ (khu vực các bản Nậm Sỏ 1, Nậm Sỏ 2, Nà Phát, Phiêng Sỏ… hiện nay), công suất thiết kế 1.500 m3/ngđ, khai thác nguồn nước suối Hua Sỏ.

2/ Huyện Than Uyên

Giai đoạn 2021-2025:

- Nhà máy nước Hua Nà thị trấn Than Uyên: Nâng cấp, mở rộng công trình,  công suất tăng thêm 1.000 m3/ngđ (tổng công suất 3.000 m3/ngđ) để cấp nước cho thị trấn Than Uyên.

Giai đoạn 2026-2030:

- Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước sạch Hua Nà để đảm bảo cấp nước.

- Xây dựng mới tuyến ống truyền tải từ trạm Mường Than về thị trấn Than Uyên, lưu lượng 1.000 m3/ngđ.

3/ Huyện Tam Đường

Giai đoạn 2021-2025:

- Nhà máy nước thị trấn Tam Đường: Nâng cấp, mở rộng công trình,  công suất tăng thêm 1.000 m3/ngđ (tổng công suất 2.000 m3/ngđ) để cấp nước cho thị trấn Tam Đường

Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước đã xây dựng để đảm bảo cấp nước.

4/ Cấp nước thành phố Lai Châu

Cấp nước theo hình thức tập trung với các công trình xử lý nước hoàn chỉnh. Giải pháp cấp nước các giai đoạn:

- Giai đoạn 2021- 2025: Sử dụng các nhà máy nước hiện có, cải tạo nâng công suất để phục vụ nhu cầu của người dân.

- Giai đoạn 2026- 2030: Lấy nguồn nước mặt từ hồ chứa Giang Ma cấp cho nhà máy nước Tà Lèeng để xử lý. Cải tạo nâng cấp tăng công suất của nhà máy nước Tà Lèeng lên 24.000 m3/ngđ theo từng giai đoạn. Trạm cấp nước Nùng Nàng chuyển thành trạm bơm tăng áp.

5/ Huyện Phong Thổ

Giai đoạn 2021-2025:

- Trạm xử lý và cấp nước thị trấn Phong Thổ: Nâng cấp, mở rộng công  suất thêm 1.000 m3/ng.đ

- Trạm cấp nước Ma Lù Thàng: Xây dựng nhà máy nước cấp nước cho đô thị Ma Lù Thàng mới hình thành. Công suất dự kiến 2.000 m3/ng.đ.

Giai đoạn 2026-2030:

- Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng công trình đã xây dựng để đảm bảo cấp nước.

- Trạm cấp nước Mường So: Xây dựng nhà máy nước cấp nước cho đô thị Mường So mới hình thành. Công suất dự kiến 2.000 m3/ng.đ.

6/ Huyện Mường Tè

Giai đoạn 2021-2025:

- Trạm cấp nước thị trấn Mường Tè: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng trạm cấp nước với công suất 2.400 m3/ngđ để cấp nước cho thị trấn Mường Tè.

- Trạm cấp nước Nậm Củm: Xây dựng mới nhà máy nước cấp nước cho đô thị Nậm Củm mới hình thành. Công suất dự kiến 2.000 m3/ng.đ.

Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng trạm cấp nước đã xây dựng để đảm bảo cấp nước.

7/ Huyện Sìn Hồ

Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng trạm xử lý và cấp nước thị trấn Sìn Hồ để đảm bảo cấp nước.

Giai đoạn 2026-2030:

- Trạm xử lý và cấp nước thị trấn Sìn Hồ: Nâng cấp để nâng công suất  tăng thêm 1.000 m3/ng.đ (tổng công suất 3.000 m3/ng.đ).

- Trạm cấp nước Nậm Tăm: Xây dựng mới nhà máy nước cấp nước cho đô thị Nậm Tăm mới hình thành. Công suất dự kiến 2.000 m3/ng.đ.

8/ Huyện Nậm Nhùn

Giai đoạn 2021-2025:

- Giai đoạn 1: Xây mới nhà máy nước sạch thị trấn Nậm Nhùn công suất 1.500 m3/ng.đ, nguồn nước lấy từ suối Nậm Hàng và nâng cấp trạm cấp nước đã có với công suất 1.500 m3/ng.đ (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 1438/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Lai Châu). Dự kiến khởi công năm 2021.

- Giai đoạn 2: Xây dựng bổ sung hệ thống đường ống dẫn từ trạm xử lý dẫn nước cấp cho các khu vực dự kiến mở rộng theo quy hoạch. Tổng chiều dài đường ống dự kiến 14,5km.

Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng nhà máy nước sạch thị trấn Nậm Nhùn với tổng công suất 6.000 m3/ngđ.

Đầu tư xây dựng công trình cấp nước đô thị giai đoạn 2021-2030

| TT | Tên công trình | Tình trạng | Công suất tăng thêm (m3/ng.đ) | Kinh phí ước tính (tr.đ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| I | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng nhà máy cấp nước thị trấn Tân Uyên | Xây mới+Nâng cấp | 3.000 3.000 | 20.000 | 10.000 |
| 2 | Xây dựng hệ thống cấp nước đô thị Pắc Ta | Xây mới+Nâng cấp | 1.900 | 10.000 | 5.000 |
| 3 | Xây dựng hệ thống cấp nước đô thị Nậm Sỏ 1.800 m3/ngđ | Xây mới | 1.800 |  | 20.000 |
| II | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước Hua Nà thị trấn Than Uyên | Nâng cấp, mở rộng | 2.000 | 15.000 |  |
| 2 | Tuyến ống truyền tải từ trạm Mường Than về thị trấn Than Uyên | Xây mới | 1.000 |  | 3.000 |
| III | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước thị trấn Tam Đường | Nâng cấp, mở rộng | 1.000 | 15.000 |  |
| IV | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy nước Nùng Nàng | Nâng cấp |  |  | 8.000 |
| 2 | Nhà máy nước TP. Lai Châu | Nâng cấp, mở rộng | 16.000 | 40.000 | 80.000 |
| 3 | Mở rộng hệ thống đường ống | Xây mới |  | 40.000 | 40.000 |
| V | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý và cấp nước thị trấn Phong Thổ | Nâng cấp, mở rộng | 1.000 | 15.000 |  |
|  | Trạm cấp nước Ma Lù Thàng | Xây mới | 2.000 | 30.000 |  |
|  | Trạm cấp nước Mường So | Xây mới | 2.000 |  | 30.000 |
| VI | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |
|  | Trạm cấp nước Nậm Củm | Xây mới | 2.000 | 30.000 |  |
| VII | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý và cấp nước thị trấn Sìn Hồ | Nâng cấp, mở rộng | 1.000 |  | 15.000 |
|  | Trạm cấp nước Nậm Tăm |  | 2.000 |  | 30.000 |
| VIII | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |
|  | Nhà máy nước thị trấn Nậm Nhùn (dự kiến khởi công năm 2021) | Xây mới+Nâng cấp | 1.500 1.500 | 80.000 |  |
|  | Tổng |  |  | 295.000 | 241.000 |

Cấp nước công nghiệp

Các điểm, cụm công nghiệp tập trung nằm trong đô thị được cấp nước chung với mạng lưới cấp nước đô thị. Những cơ sở sản xuất nhỏ rải rác trong vùng (không thuộc đô thị) sẽ tùy thuộc vào tiềm năng nguồn nước của từng khu vực để có lựa chọn nguồn nước cấp riêng biệt cho từng khu, cụm, điểm sản xuất công nghiệp thích hợp và an toàn.

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH ĐÊ, KÈ PCTT

Phương án quy hoạch hệ thống công trình

Công trình thủy lợi phục vụ PCTT

Nâng cấp, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước: Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn cho các hồ chứa. Đầu tư, lắp đặt các thiết bị quan trắc công trình; thiết bị giám sát, dự báo mưa, lũ cho các hồ chứa; hệ thống cảnh báo hạ du. Nâng cấp các đập dâng nước có quy mô vừa (nội dung chi tiết đã đề xuất trong mục Phương án quy hoạch thủy lợi).

Xây dựng mới các hồ chứa: Xây dựng 04 hồ chứa để nâng cao khả năng cấp nước cho trồng trọt, sinh hoạt và chăn nuôi và tạo cảnh quan môi trường (nội dung chi tiết đã đề xuất trong mục Phương án quy hoạch thủy lợi).

Nâng cấp, sửa chữa kịp các công trình đập dâng đã xuống cấp, công trình bi hư hỏng do mưa lũ, sạt lở đất để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.

Công trình kè chống sạt lở

Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, suối; bảo vệ khu dân cư và bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp.

- Giai đoạn 2021-2025:  Đầu tư 47 kè (8 kè bảo vệ bờ sông suối các vị trí trong yếu, 39 kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp) với tổng kinh phí ước tính 1.472.300 triệu đồng;

- Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở gây mất an toàn cho khu dân cư; điểm sạt lở gây mất đất sản xuất nông nghiệp; điểm sạt lở bờ sông, suối tại các vị trí quan trong như mốc biên giới, đường giao thông…

Đầu tư công trình kè giai đoạn 2021-2030

| TT | Tên huyện | Số lượng | Kinh phí (triệu đồng) | Giai đoạn đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sìn Hồ | 13 | 280,800 | 2021-2025 | 13 kè bảo vệ dân cư và đất sản xuất nông nghiệp |
| 2 | Nậm Nhùn | 6 | 165,900 | 2021-2025 | 02 kè suối, 04 kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp |
| 3 | Tân Uyên | 1 | 4,000 | 2021-2025 | 01 kè bảo vệ khu dân cư |
| 4 | Than Uyên | 10 | 462,800 | 2021-2025 | 10 kè bảo vệ dân cư và đất sản xuất nông nghiệp |
| 5 | Tam Đường | 8 | 41,300 | 2021-2025 | 08 kè bảo vệ dân cư và đất sản xuất nông nghiệp |
| 6 | Phong THổ | 5 | 290,000 | 2021-2025 | 03 kè bảo vệ mốc biên giới, 02 kè bảo vệ dân cư và đất sản xuất nông nghiệp |
|  |  | 5 | 13,100 | 2026-2030 | 05 kè bảo vệ dân cư và đất sản xuất nông nghiệp |
| 7 | Mường Tè | 4 | 227,500 | 2021-2025 | 03 kè suối, 01 kè bảo vệ khu dân cư |

Nguồn: Báo cáo đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các huyện

Công trình giám sát, cảnh báo

Tăng cường năng lực cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai, xây dựng bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất, xây dựng hệ thống giám sát và dự báo mưa, lũ.

Giai đoạn 2021-2025:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai;

- Xây dựng bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất;

- Bổ sung trạm quan trắc mưa tự động và xây dựng hệ thống cảnh báo mưa lớn;

- Tổng kinh phí ước tính: 12.000 triệu đồng

Giai đoạn 2026-2030:

- Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao;

- Tổng kinh phí ước tính: 10.000 triệu đồng.

Hạng mục phi công trình PCTT

| TT | Hạng mục | Kinh phí (triệu đồng) | Giai đoạn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai | 4.000 | 2021-2025 |
| 2 | Xây dựng bản đồ rủi ro lũ quét và sạt lở đất | 4.000 | 2021-2025 |
| 3 | Lắp đặt trạm quan trắc mưa và hệ thống cảnh báo mưa lớn | 4.000 | 2021-2025 |
| 4 | Hệ thống dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất | 10.000 | 2026-2030 |

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH THỦY LỢI, CẤP NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÊ KÈ PCTT TẦM NHÌN ĐẾN 2050

Phương án quy hoạch thủy lợi

Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi, kiên cố hóa hệ thống kênh mương; bổ sung đầu tư công trình mới, đáp ứng nhu cầu cấp nước.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các công trình hồ chứa làm nhiệm vụ cấp nước đa mục tiêu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.

Phương án quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn

Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình CNSH tập trung nông thôn đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân. Mở rộng các công trình cấp nước được cấp nguồn từ các hồ chứa.

Nâng cấp, mở rộng và đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung đảm bảo chất lượng nước cấp đạt QCVN 02:2009/BYT.

Nâng cấp, sửa chữa kịp các công trình CNSH bị hư hỏng do thiên tai để đảm bảo không bị gián đoạn trong cấp nước.

Phương án quy hoạch cấp nước đô thị

Nâng cấp, mổ rộng và đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung đảm bảo chất lượng nước cấp đạt QCVN 02:2009/BYT.

Phát triển hệ thống đường ống để cấp nước cho các khu vực nông thôn lân cận đô thị.

Phương án quy hoạch công trình PCTT

Tiếp tục rà soát và xây dựng các công trình kè sông, suối, kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp.

CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Giải pháp về cơ chế chính sách

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành để hỗ trợ phát triển hệ thống công trình thuỷ lợi.

- Chính sách đầu tư: Cho xây dựng, nâng cấp công trình, huy động các nguồn vốn trong, ngoài nước và sự đóng góp của dân trong vùng nhất là trong khôi phục nâng cấp, kiên cố hoá kênh mương; các công trình cấp nước nông thôn theo hướng tập trung, tránh manh mún và thực hiện theo định hướng quy hoạch.

- Chính sách ưu tiên cộng đồng: Gắn công tác thủy lợi với các chính sách xã hội trong việc giải quyết nước tưới, nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là ở vùng cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, định canh định cư, hạn chế nạn phá rừng.

- Chính sách xã hội hoá trong cấp nước sinh hoạt: Khuyến khích tư nhân, doanh nghiệp và các Hợp tác xã tham gia đầu tư công trình, quản lý khai thác. Xây dựng cơ chế hỗ trợ giá nước sinh hoạt.

- Các văn bản về xử phạt hành chính: Quy định việc thưởng, phạt khi có hành vi phá hoại công trình, gây ô nhiễm nguồn nước, nhằm không ngừng nâng cao trách nhiệm của người quản lý và hưởng lợi trong lưu vực.

Giải pháp về khoa học công nghệ

Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu, tính toán, thiết kế và xây dựng thuỷ lợi và nước sinh hoạt, quản lý, khai thác công trình, cụ thể:

- Trong lĩnh vực khảo sát, quy hoạch và thiết kế: Ứng dụng công nghệ mới, các phần mềm tin học tính toán thuỷ văn dòng chảy, thuỷ lực, cân bằng nước điều tiết hồ chứa, ổn định, thấm, thuỷ lực, kết cấu, lập bản vẽ, cơ sở dữ liệu, quản lý tài liệu địa hình, địa chất... trong giai đoạn khảo sát, quy hoạch và thiết kế.

- Trong lĩnh vực thi công và xây dụng: Sử dụng trang thiết bị và công nghệ mới, hiện đại. Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng như vải địa kỹ thuật làm vật liệu thấm, vật liệu chống thấm, gia cố nền công trình.

- Trong lĩnh vực quản lý, khai thác vận hành hệ thống thuỷ lợi: Tăng cường mạng lưới quan trắc, đo đạc, trang thiết bị; ứng dụng rộng rãi phần mềm tin học trong quản lý, điều hành hệ thống thuỷ lợi để phục vụ kịp thời và nâng cao hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước.

Giải pháp về vốn đầu tư

Khai thác tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phục vụ cho phát triển thủy lợi, trong đó có các nguồn: Trái phiếu Chính phủ, ODA, vốn Trung ương cân đối cho ngân sách địa phương, vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia... và nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng phát triển

Giải pháp về quản lý, khai thác

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế và chính sách quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình CNSH tập trung nông thôn.

Điều chỉnh quy trình vận hành phát điện của các thủy điện nhỏ phía thượng nguồn và tưng cường giám sát việc thực hiện quy trình vận hành để không làm ảnh hưởng đến sử dụng nước phía hạ du phục vụ cấp nước tưới và cấp nước sinh hoạt.

Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu của quy hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện thị kiện toàn bộ máy, quy chế hoạt động của các Ban thủy lợi cấp xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt.

Sở Tài chính đảm bảo cân đối nguồn vốn cho việc cấp bù thủy lợi phí và kinh phí duy tu, sửa chữa các công hàng năm.

UBND các huyện, thị xã lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho các huyện để đầu tư các công trình thủy lợi. Hướng dẫn, đôn đốc các xã củng cố, kiện toàn bộ máy, sử dụng về tài chính đối với các hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sỏ (Ban thủy lợi xã, Tổ thủy lợi bản..).

Các đơn vị trực tiếp quản lý các công trình thủy lợi: Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định được giao; thực hiện tốt công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa thường xuyên, khai thác tối đa năng lực của các công trình đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất.

Các tổ chức đoàn thể: Tham gia phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các huyện thị, các xã phường trong việc vận động, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người được hưởng lợi từ công trình, có trách nhiệm bảo vệ công trình./.

PHỤ LỤC

Phụ lục: Danh mục các CTTL xây mới

Phụ lục: Danh mục các CTTL nâng cấp, cải tạo

Phụ lục: Danh mục các CNSH tập trung nông thôn xây mới

Phụ lục: Danh mục các CNSH tập trung nông thôn nâng cấp, cải tạo

Phụ lục: Quy mô công trình kè chống sạt lở đầu tư giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên dự án | Địa điểm đầu tư | Mục tiêu/nhiệm vụ | Quy mô | Dự kiến tổng mức đầu tư (tr.đ) | Dự kiến thời gian thực hiện | Nguvốn dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp Bản Coóc Noọc, xã Nà Tăm | xã Nà Tăm | Bảo vệ 4 ha đất trồng lúa và 3 ha đất trồng ngô, sân vận động, nhà văn hóa Coóc Noọc, trường THCS, trạm Y tế xã | Kè bê tông dài 100m, cao 3m | 1.700 | 2021 |  |
| 2 | Kè bảo vệ đất nông nghiệp bản Nà Tăm-Nà Vàn, xã Nà Tăm | xã Nà Tăm | Bảo vệ 30 ha đất trồng lúa và 7 ha đất trồng ngô và bãi tha ma của 2 bản | Kè rọ đá, chiều dài 500m | 2.000 | 2022 |  |
| 3 | Kè bảo vệ khu dân cư các bản Nạm Ún, Nà Phát , Pape, Nà Cà, Vân Bình xã Bình Lư | xã Bình Lư | Đảm bảo ổn định đất canh tác của 35 hộ dân và đất canh tác bản Nậm Ún; 35 hộ dân bản Nà Phát và bản Tân Bình; 20 hộ dân bản Pape,; 10 hộ dân bản Nà Cà và Vân Bình | Kè bê tông, dài 1,4km, cao 3m | 15.000 | 2021 |  |
| 4 | Kè bảo vệ trường tiểu học Bình Lư | Xã Bình Lư | Chiều dài 40m, cao 2,5m | Chống lở đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng | 600 | 2022 |  |
| 5 | Kè chống sạt lở bảo vệ đất nông nghiệp bản Nà Khum, xã Bản Hon | xã Bản Hon | Bảo vệ 3h đất nông nghiệp | Kè bê tông dài 300m, cao 3m | 5.000 | 2021 |  |
| 6 | Hót sụt sạt và nạo vét dòng chảy hố caster tại bản Đông pao, xã Bản Hon | xã Bản Hon | Nạo vét toàn bộ đất đá bị sụt sạt vùi lấp dòng chảy, bố trí tấm lưới thép chắn rác | Đảm bảo thoát nước tránh ngập úng cho 3ha lúa | 2.000 | 2021 |  |
| 7 | Kè chống sạt lở và bảo vệ đất nông nghiệp các bản Nà Khum, Phiêng Pẳng, Nà Khương xã Bản Bo | xã Bản Bo | Bảo vệ sạt lở và lũ quét cho 8h lúa bản Nà Khum, 5ha lúa bản Phiêng Pẳng, 10ha lúa bản Nà Khương | Kè bê tông dài 1400m, cao 2m | 12.000 | 2021 |  |
| 8 | Kè chống sạt lở khu vực bản Hồ Ta, thị trấn Tam Đường | thị trấn Tam Đường | Chống sạt lở đất cho 14 hộ dân phía sau dãy G5 TTHC huyện | Kè bê tông dài 150m, cao 4m | 3.000 | 2022 |  |
| II | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè suối Nà Phầy, Vàng San, Pắc Pạ | xã Vàng San |  |  | 27.000 | 2021-2025 |  |
| 2 | Kè bảo vệ khu dân cư và công trình công cộng suối Nậm Ma, khu vực bản Gò Cứ | xã Mù Cả |  |  | 7.500 | 2021-2025 |  |
| 3 | Kè sông suối biên giới mốc 16-17 | xã Mù Cả |  | 1500 m | 73.000 | 2021-2025 |  |
| 4 | Kè suối Nậm Bum | thị trấn |  | 1900m | 120.000 | 2021-2025 |  |
| III | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè bảo vệ dân cư, đất nông nghiệp suối Nậm Bốn (giai đoạn 2 xã Hua Nà) | xã Mường Cang, Hua Nà, TT Than Uyên | Đảm bảo an toàn cho các hộ dân và 50 ha đất đất nông nghiệp dọc hai bên bờ suối Nậm Bốn | Tuyến kè dài 3,8km, đường giao thông dọc theo kè dài 4km | 70.000 | 2023-2025 |  |
| 2 | Kè bảo vệ đất nông nghiệp suối Nậm Vai xã Phúc Than | xã Phúc Than | Bảo vệ 50 ha đất đất nông nghiệp dọc hai bên bờ suối Nậm Vai | Tuyến kè dài 5,0km, đào thanh thải dòng chảy, đắp đê kết hợp đường giao thông nội đồng | 70.000 | 2023-2025 |  |
| 3 | Kè bảo vệ dân cư, đất nông nghiệp suối Nà Khằm xã Mường Than | xã Mường Than, Phúc Than | Đảm bảo an toàn cho các hộ dân và 65ha đất đất nông nghiệp dọc hai bên bờ suối Nà Khằm | Tuyến kè dài 5,0km, mặt kè kết hợp đường giao thông | 80.000 | 2023-2025 |  |
| 4 | Kè chống xói lở, bảo vệ dân cư, đất nông nghiệp, di tích lịch sử Bản Lướt xã Mường Kim | xã Mường Kim | Đảm bảo an toàn cho các hộ dân và 60ha đất đất nông nghiệp dọc hai bên bờ suối thuộc dân cư Bản Lớt, Bản Lát xã Mường Kim | Tuyến kè dài 5,0km, kết hợp đường giao thông; cầu BT dài 33m | 90.000 | 2023-2025 |  |
| 5 | Kè bảo vệ đất nông nghiệp xã Nậm Kim xã Mường Kim | xã Mường Kim | Bảo vệ 70ha đất nông nghiệp dọc hai bên bờ suối Nậm Kim | Tuyến kè dài 5,0km, đào thanh thải dòng chảy, đắp đê kết hợp đường giao thông nội đồng | 80.000 | 2023-2025 |  |
| 6 | Kè suối Nậm Nung bảo vệ dân cư và đất lúa bản là 1, Là 2 xã Mường Kim | xã Mường Kim | Bảo vệ khu dân cư và đất lúa dọc bờ suối | Kè bê tông độn đá hộc dài 3km | 16.000 | 2024-2025 |  |
| 7 | Kè suối Nậm Bốn bảo vệ dân cư và đất lúa bản là 1, Là 2, Chiềng Ban 1 xã Mường Kim | xã Mường Kim | bảo vệ dân cư và đất lúa dọc theo bờ suối | Kè dài 10 km | 50.000 | 2023-2025 |  |
| 8 | Kè Hong Hầu nối tiếp kè Phiêng Cầm thuộc bản Pù Quải xã Mường Cang | xã Mường Cang | Khắc phục tình trạng sạt lở đất nông nghiệp | Kè dài 500m | 800 | 2023 |  |
| 9 | Kè Hong Hầu thuộc bản Là Mường xã Mường Cang | xã Mường Cang | Khắc phục tình trạng sạt lở đất bảo vệ khu dân cư | Kè dài 500m | 3.500 | 2023 |  |
| 10 | Kè bảo vệ đất nông nghiệp bản Đội 9, Đội 10, Che Bó xã Phúc Than | xã Phúc Than | Tuyến mương và đất nông nghiệp có nguy cơ bị sạt lở cần được bảo vệ | Kè dài 300 | 2.500 | 2024-2025 |  |
| IV | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè chống sạt lở bảo vệ cánh đồng Tùng So | xã Mường So | Bảo vệ 80 ha đất nông nghiệp cánh đồng Tùng So dọc theo bờ suối Nậm So | Kè dài 2,20 km | 150.000 | 2021-2025 | NSĐP |
| 2 | Kè bảo vệ khu vực mốc giới số 60 đến 61 và mốc giới 66+1.500m | xã Huổi Luông | Bảo vệ cột mốc và đất canh tác | Kè dài 1,01 km | 27.000 | 2021-2025 |  |
| 3 | Kè bảo vệ khu vực mốc giới số 67+700m và mốc giới 68+800m | xã Ma Li Pho | Bảo vệ cột mốc và đất canh tác | Kè dài 1,15 km | 55.000 | 2021-2025 |  |
| 4 | Kè bảo vệ khu vực mốc giới số 69+2.300m và mốc giới 69+2.800m | xã Vàng Ma Chải | Bảo vệ cột mốc và đất canh tác | Kè dài 0,83 km | 58.000 | 2021-2025 |  |
| 5 | Kè chống sạt lở bảo vệ cánh đồng phai cát | Xã Khổng Lào | Bảo vệ cánh đồng sản xuất | Kè dài 0,5 km | 3.000 | 2021-2030 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |
| 6 | Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Chi Pú | Xã Khổng Lào | Bảo vệ dân cư | Kè dài 0,5 km | 2.000 | 2021-2030 |  |
| 7 | Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cáy | xã Hoang Thèn | Bảo vệ bản Nậm Cáy | Kè dài 0,2 km | 2.000 | 2021-2030 |  |
| 8 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư bản Phiêng Đanh | Xã Mường So | Ngăn chặn sạt lở khu vực dân cư | Kè dài 0,15 km | 1.500 | 2021-2030 |  |
| 9 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư bản Vàng Pheo | Xã Mường So | Ngăn chặn sạt lở khu vực dân cư | Kè dài 0,4 km | 2.100 | 2021-2030 |  |
| 10 | Kè bảo vệ cánh đồng Cang Tung bản Nậm Cáy | xã Hoang Thèn | Bảo vệ cánh đồng sản xuất | Kè dài 0,5 km | 2.500 | 2021-2030 |  |
| V | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kè bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn | Bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Kè BTCT | 5,000 | 2021-2025 | NTM |
| 2 | Kè 2 bên lòng suối bản Nậm Bó | Xã Lùng Thàng | Chống sạt lở bờ suối bản Nậm Bó | Kè BTCT 0,3 km | 3,500 | 2021-2025 | NTM |
| 3 | Kè bờ suối bảo vệ khu sản xuất Pá Tiến – Pá Toóng | Xã Pa Tần | Bảo vệ 30 ha đất sản xuất khu Pá Tiến – Pá Toóng | Bè BTCT | 4,000 | 2021-2025 | NTM |
| 4 | Nối Kè khu vực ruộng Pá Nặm | Xã Pa Tần | Bảo vệ 30 ha đất ruộng ruộng bản Pá Nặm | Bè BTCT | 3,500 | 2021-2025 | NTM |
| 5 | Kè chống sạt ruộng bản Ma Quai Thàng | Xã Ma Quai | Chống sạt ruộng bản Ma Quai Thàng | Kè BT dài 1,5 km | 6,500 | 2021-2025 | NSĐP |
| 6 | Kè chống sạt ruộng bản Phìn Hồ | Xã Ma Quai | Chống sạt ruộng bản Phìn Hồ | Kè BT dài 1,5 km | 5,800 | 2021-2025 | NSĐP |
| 7 | Kè chống sạt ruộng bản Nậm Mạ Thái | Xã Ma Quai | Chống sạt ruộng bản Nậm Mạ Thái | Kè BT dài 1,5 km | 6,500 | 2021-2025 | NSĐP |
| 8 | XD kè bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn | Bảo vệ trường THCS xã Nậm Hăn | Kè bê tông | 5,000 | 2021-2025 | NSĐP |
| 9 | Xây kè chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cha 2 | Xã Nậm Cha | Chống sạt lở bảo vệ dân cư bản Nậm Cha 2 | Kè dài 1,5km | 8,000 | 2021 - 2025 | NSĐP |
| 10 | Kè chống sói lở bờ suối Hoàng Hồ bảo vệ dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ | Thị trấn Sìn Hồ | Chống sói lở bờ suối Hoàng Hồ bảo vệ dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ | Kè BTXM dài 12 km | 150,000 | 2021 - 2025 | NSĐP |
| 11 | Kè chống sạt lở đất khu vực xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ | xã Pa Tần | Chống sạt lở đất khu vực xã Pa Tần | Kè BTXM dài 4km | 70,000 | 2021 - 2025 | WB |
| 12 | Kè bảo vệ dân cư khu Là Cuổi | xã Căn Co | Bảo vệ dân cư khu Là Cuổi | Kè dài 0,2 km | 6,000 | 2021 - 2025 | NSĐP |
| 13 | Kè bảo vệ dân cư Căn Co | xã Căn Co | Bảo vệ dân cư Căn Co | Kè dài 0,3 km | 7,000 | 2021 - 2025 | NSĐP |
| VI | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu giáo dục, y tế và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (Chuyển tiếp GĐ 2016-2020, TMĐT 90,000 triệu đồng) | Thị trấn Nậm Nhùn | Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu giáo dục, y tế và dân cư thị trấn Nậm Nhùn |  | 83,000 | 2021-2025 | NSTW |
| 2 | Kè suối Nậm Bắc, huyện Nậm Nhùn (Chuyển tiếp GĐ 2016-2020, TMĐT 14,500 triệu đồng) |  |  |  | 440 | 2021-2025 | NSĐP |
| 3 | Kè chống sat lở khu dân cư thị trấn Nậm Nhùn (Chuyển tiếp GĐ 2016-2020, TMĐT 85,000 triệu đồng) | Thị trấn Nậm Nhùn |  |  | 6,000 | 2021-2025 | ODA |
| 4 | Kè chống sạt lở bản Huổi Đanh, xã Nậm Hàng | xã Nậm Hàng | Kè bê tông, gia cố ốp mái đá hộc kế hợp trồng cỏ | Kè dài 40 m | 1,500 | 2021 | NSĐP |
| 5 | Kè chống sat lở khu dân cư bản Nậm Ô, xã Nậm Ban | Xã Nậm Ban | Đảm bảo an toàn, chống xói lở khu dân cư | Kè dài 350 m | 35,000 | 2021-2025 | ODA |
| 6 | Kè chống sạt lở khu dân cư bản Nậm Chà, xã Nậm Chà | Xã Nậm Chà | Đảm bảo an toàn, chống xói lở khu dân cư | Kè dài 350 m | 40,000 | 2021-2025 | ODA |
| VII | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường bờ kè Tổ dân phố 26 thị trấn Tân Uyên | thị trấn Tân Uyên | Bảo vệ dân cư kết hợp đường giao thông | Kè dài 1 km | 4,000 | 2021-2025 | NSĐP |

Phụ lục bản đồ hiện trạng thủy lợi (kích đúp để mở)